| Sıra No | Madde Adı | Kullanım Alanları* |
| --- | --- | --- |
| 1 | Lead dipicrate ( Madde 57(c) üreme için toksik) EC No: 229-335-2 CAS No:6477-64-1 | Lead dipicrate için AKA’ya kayıt yapılmamıştır. Madde, lead diazide ve lead styphnate gibi patlayıcıdır. Kapsül/fitil türü karışımlar içinde diğer iki kurşun bileşikleri ile beraber düşük miktarlarda kullanılabilir. |
| 2 | Lead styphnate (Madde 57(c) üreme için toksik) EC No: 239-290-0 CAS No: 15245-44-0 | Başlıca küçük kalibreli astar ve tüfek mühümmatı olarak kullanılır. Piroteknik, toz tahrikli cihazlar içinde ve patlayıcı olarak kullanımlar sivil kullanım için yaygın olan diğer kullanımlarıdır. |
| 3 | Lead diazide, Lead azide ( Madde 57(c) üreme için toksik ) EC No: 236-542-1 CAS No: 13424-46-9 | Sivil ve savunma amaçlı kullanımlar için tetikleyici veya itici, piroteknik cihazlarda da tetikleyici olarak kullanılır. |
| 4 | Phenolphthalein (Madde 57(a) kanserojen) EC No: 201-004-7 CAS No: 77-09-8 | Başlıca laboratuvar ajanı olarak kullanılır (pH indikatör çözeltileri). Farmasotik karışımlar ve bazı özel uygulamalarda az da olsa kullanılmaktadır (örneğin pH indikatör kağıdı, kaybolan mürekkep). |
| 5 | 2,2'-dichloro-4,4'-methylenedianiline (MOCA) (Madde 57(a), kanserojen) EC No: 202-918-9 CAS No: 101-14-4 | Reçineler ve polimer eşyaların, ayrıca diğer maddelerin üretiminde katılaştırıcı/sertleştirici olarak kullanılır. Madde, inşaat ve sanat alanlarında kullanılabilir. |

EK 1                          SVHC ADAY LİSTE’YE YENİ EKLENEN MADDELER VE KULLANIM ALANLARI

http://reach.immib.org.tr/web/dokumanlar/EK%201-SVHC%20-20.doc

| Sıra No | Madde Adı | Kullanım Alanları* |
| --- | --- | --- |
| 6 | N,N-dimethylacetamide (DMAC) ((Madde 57(c), üreme için toksik) EC No: 204-826-4 CAS No: 127-19-5 | Çözücü olarak, özellikle çeşitli maddelerin üretiminde ve giysiler ve diğer uygulamalar kullanılmak üzere elyaf imalatında kullanılır. Ayrıca “reagent” olarak ve endüstriyel kaplamada, yalıtım kağıdında, polimid film, boya ve mürekkep çıkarıcılarda kullanılır. |
| 7 | Trilead diarsenate ((Madde 57(a)&(c), kanserojen & üreme için toksik) EC No: 222-979-5 CAS No: 3687-31-8 | Bakır, kurşun ve değerli metallerin üretimindeki kompleks hammaddeler (metalurjik proseslerin yan ürünleri) içinde mevcut bulunur. Trilead diarsenate, kalsiyum arsenata ve diarsenik triokside dönüşen metalürjik arıtma prosesindeki hammaddelerin içinde mevcut bulunmaktadır. Kalsiyum arsenatın çoğunluğu atık olarak atılırken diarsenik trioksit sonradan kullanılır. |
| 8 | Calcium arsenate (Madde 57(a), kanserojen) EC No: 231-904-5 CAS No:7778-44-1 | Calcium arsenate özellikle bakır, kurşun arıtımında kompleks hammaddelerin (metalurjik proseslerin yan ürünleri) içinde mevcut bulunur. Madde, ergimiş metalden nikelin çöktürülmesinde ve diarsenik trioksidin üretiminde kullanılmaktadır. Ancak maddenin büyük bir kısmının atığa gittiği gözlenmektedir. |

| Sıra no | Madde Adı | Kullanım Alanları* |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 9 | Arsenic acid (Madde 57(a), kanserojen) EC No:231-901-9 CAS No: 7778-39-4 | Ergimiş seramik camdan gaz kabarcıklarının uzaklaştırılmasında (inceltici ajan) ve lamine baskılı devre kartların üretiminde kullanılır. Ayrıca eser miktarlarda yarı iletkenlerin üretiminde ve laboratuvar ajanı olarak kullanılır. |  |
| 10 | bis(2-methoxyethyl)ether ((Madde 57(c), üreme için toksik) EC No:203-924-4 CAS No: 111-96-6 | Çoğunlukla reaksiyon solventi veya proses kimyasalı olarak kullanılır. Ayrıca pil elektrolitlerinde çözücü olarak ve dolgu macunları, tutkal, yakıt ve otomotiv bakım ürünlerinde kullanılır. |  |
| 11 | 1,2 Dichloroethane (Madde 57(a), kanserojen) EC No:203-458-1 CAS No:107-06-2 | Bilhassa diğer maddelerin üretiminde kullanılır. Az da olsa Kimyasal ve farmasötik endüstrilerindeki ve laboratuvarlarda solvent olarak kullanım alanına sahiptir. |  |
| 12 | 4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol (4-tert-Octylphenol) ((Madde 57(f) çevre üzerine olası ciddi etkilere sahip seviyelere eşdeğer) EC No:205-426-2 CAS No:140-66-9 | Başlıca polimer karışımı ve etoksilat sürfaktan üretiminde kullanılır. Ayrıca yapıştırıcı, kaplama, mürekkep ve kauçuk eşyalar içinde bileşen olarak kullanılır. |  |
| Sıra no | Madde Adı | Kullanım Alanları* |  |
| 13 | 2-Methoxyaniline; o-Aniside (Madde 57 (a), üreme için toksik) EC No: 201-963-1 CAS No: 90-04-0 | 2-Methoxyaniline başlıca dövme boyalarının üretiminde ve kağıt, polimer ve aluminyum folyoların renklendirilmesinde kullanılır. |  |
| 14 | Bis(2-methoxyethyl) phthalate ((Madde 57(c), üreme için toksik) EC No: 204-212-6 CAS No: 117-82-8 | Bis(2-methoxyethyl) phthalate için ECHA’ya kayıt yapılmamıştır. Bu nedenle maddenin, 1 ton/yıl üstü AB’de üretimi ya da ithalatı bulunmamaktadır. Geçmişte plastifiyan olarak baskı mürekkepler, polimerik materyaller, boya, lake ve verniklerde kullanılmıştır. |  |
| 15 | Formaldehyde, oligomeric reaction products with aniline (teknik MDA) (Madde 57(a), kanserojen) EC No: 500-036-1 CAS No: 25214-70-4 | Başlıca diğer maddelerin üretiminde kullanılır. Az da olsa nükleer santrallerde, epoksi reçinelerin sertleştirilmesinde, rulo, boru ve kalıplar ve yapıştırıcı üretiminde de kullanım alanına sahiptir. |  |
| Sıra no | Madde Adı |  | Kullanım Alanları* |
| 16 | Zirconia Aluminosilicate Refractory Ceramic Fibres (Zr-RFC) (Madde 57(a), kanserojen) EC No:- CAS No: - Seramik fiberler, CLP Tüzüğü (EC)No 1272/2008 Ek VI- bölüm 3, tablo 3.1’de 650-017-00-8 indeks numarasıyla yer alır ve aşağıdaki üç koşulu sağlar: a) aluminyum oksitler, silikon ve zirkonyum çeşitli konsantrasyonlarda fiberler içinde bulunan ana bileşenleridir. b) Ağırlıklı geometrik ortalama çapın iki standart geometrik hata altında olan 6 mikrometre (µm) ya da daha düşük uzunluğa sahip fiberler c) alkali oksit ve toprak alkali oksit (Na2O+K2O+CaO+MgO+BaO) içeriği ağırlıkça % 18’e eşit ya da daha az. |  | Neredeyse sadece endüstriyel uygulamalarda (endüstriyel fırın ve ekipmanların, otomotiv ve uçak/uzay endüstrisi) yüksek sıcaklık yalıtımında ve yangın korumada (yapı ve endüstriyel proses ekipmanları) kullanılır. |
| 17 | Aluminosilicate Refractory Ceramic Fibres (RFC) (Madde 57(a), kanserojen) EC No:- CAS No: - Seramik fiberler, CLP Tüzüğü (EC)No 1272/2008 Ek VI- bölüm 3, tablo 3.1’de 650-017-00-8 indeks numarasıyla yer alır ve aşağıdaki üç koşulu sağlar: a) aluminyum ve silikon oksitleri çeşitli konsantrasyon aralığında ana bileşenler olarak mevcut bulunmaktadır. b) Ağırlıklı geometrik ortalama çapın iki standart geometrik hata altında olan 6 mikrometre (µm) ya da daha düşük uzunluğa sahip fiberler c) alkali oksit ve toprak alkali oksit (Na2O+K2O+CaO+MgO+BaO) içeriği ağırlıkça %18’e eşit ya da daha az. |  | Neredeyse sadece endüstriyel uygulamalarda (endüstriyel fırın ve ekipmanların, otomotiv ve uçak/uzay endüstrisi) yüksek sıcaklık yalıtımında ve yangın korumada (yapı ve endüstriyel proses ekipmanları) kullanılır. |
| Sıra No | Madde Adı |  | Kullanım Alanları* |
| 18 | Pentazinc chromate octahydroxide (Madde 57(a), kanserojen) EC No:256-418-0 CAS No:49663-84-5 |  | Başlıca kullanım alanları araç kaplama ve havacılık/uzay sektörleridir. |
| 19 | Potassium hydroxyoctaoxodizincatedichromate (Madde 57(a), kanserojen) EC No: 234-329-8 CAS No: 11103-86-9 |  | Havacılık/uzay sektörlerinde kaplayıcı olarak, çelik ve alüminyum bobin kaplama, araç kaplama sektörleri başlıca kullanım alanlarıdır. |
| 20 | Dichromium tris (chromate) (Madde 57(a), kanserojen) EC No:246-356-2 CAS No: 24613-89-6 |  | Havacılık/uzay, çelik ve alüminyum kaplama sektörlerinin metal yüzey işlemleri için karışımlarda kullanılır. |

* Avrupa Kimyasallar Ajansı(ECHA) tarafından hazırlanan ve Üye Ülkelere sunulan Annex XV raporlarında mevcut kayıt verilerinden ve söz konusu maddelere ilişkin kamu görüşüyle iletilen bilgilerden alınmış olup kullanımların tamamını kapsamayabilir.