|  | TCDD İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | MALZEME DAİRESİ BAŞKANLIĞI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ANKARA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | GÜVENLİK YAZLIK PANTOLON |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | TEKNİK ŞARTNAMESİ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ŞARTNAME NO: 2014/3-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ŞARTNAME NO: 2014/1-9 |
|  | HAZIRLAYANLAR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | IX-Bşk.Yrd. | Ruhi TARHAN |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | IX.T.Müd. | Özkan KÖLE |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | IX.Şb.Md. | Tamer ÖZGÖÇ |  |  | ONAY |  |  |  |  |  |
|  | IX.T.Tekstil Müh. | Murat BEKÖZ |  |  | IX-Başkan | Turgut KUMAŞ |  |  |  |  |
|  | IX-Buro Şefi | Ümit YILMAZ |  |  | DÜZENLEME TARİHİ |  |  |  |  |  |
|  | IX-Buro Şefi | Leyla ARAT |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SAYFA SAYISI KAPAK DAHİL |  | 6 |  | 18.11.2013 |  |  |  |  |  |

TCDD     TEKNİK        ŞARTNAMESİ

MALZEME

VE                           GÜVENLİK  Y A Z L I K     P A N T O L O N

TEKNİK ŞARTNAMESİ

###### TASNİFİ

1.KONU : Bu teknik şartname, TCDD Özel  Güvenlik personeli için satın alınacak yazlık pantolon

özelliklerini, muayene metotlarını ve diğer hususları kapsar.

- GENEL ÖZELLİKLER :

  - Pantolon siyah renkte(numunesindeki gibi) olacak ve aynı pantolon üzerinde ton farkı

bulunmayacaktır.

  - Pantolon önden iki pile ile belden daraltılacak, belden başlayarak diz kapağına kadar uzanan

kısmı vücuda uygun bir bollukta olup, paçalara doğru darlaşacaktır.

  - Pantolonların paçaları overlok veya sufle(tırtıllı) çekilip düz bırakılacaktır.

  - Pantolonun sağ yan iç kısmına beden no.suna gösterir kumaş etiket dikilecektir.

  - Pantolonda normal derinlikte öne yarım meyilli 17cm ±0,3cm iki ön cep ve arkada ilikli kumaş

renginde küçük düğmeli iki cep bulunacak, kenarları 4 cm. ±0,3cm eninde ve düz kapaklı

olacaktır.

  - Pantolon iki pileli, kancalı, fermuarlı ve düğmeli olacaktır.

  - Kemer köprüleri 5,5 cm(tolerans  ±0,3 ) genişlikte ve 8 adet olacaktır.

  - Pantolonun kemerde hazır kemer astarı kullanılacaktır.

  - Cep ağızları, pile üzerleri ve köprülerin üst kısımları punteriz yapılacaktır

2.10.Pantolon kumaş rengine uygun dikiş iplikleriyle dikilecektir.

2.11.Dikiş payları dikişlerin sökülmesini engelleyecek ende olacaktır.

2.12.Pantolonların cep ve kemeri astarlı olacaktır.

2.13.Fermuar naylon veya polyester bantlı ve siyah olacaktır.

2.14.Aynı pantolon üzerinde renk ton farkı bulunmayacaktır.

2.15.Pantolonda; dikiş atlaması, sarkan dikiş ipliği uçları, kumaş kesiği, kumaşta yırtığı, kumaş

patlığı hataları bulunmayacaktır.

2.16.Dikiş uçları başladığı ve bittiği yerde geri dikişle pekiştirilecektir. Kopan dikiş yerleri en az

2cm.geriden başlanacak(dikilmiş kısma doğru) dikilmeye devam edilecektir.

2.17.Pantolonun dikişleri düz dikiş olacak ayrıca yanlara overlok çekilecektir.

2.18,Pantolonların iç astar  boyu, diz kapağını geçecek şekilde olacaktır.

2.19.Pantolonların ceplerinde delik, yırtık vs. olmayacaktır.

2.20.Pantolonların arka her iki cebin üstünden kemer arasına numunesine uygun tek pens

konulacaktır.

- PANTOLONLARIN TEKNİK ÖZELLİKLER

#### 3.1.Fiziksel Ve Kimyasal Özellikler: Pantolon kumaşının fiziksel ve kimyasal özellikleri

#### Çizelge-1 deki gibi olacaktır.

#### Çizelge-1

| Malzeme (Harman Kompozisyonu) | İplikler karışım elyaftan oluşan iplik olacaktır.%80 yün (tolerans±5) , %15 polıamıd (tolerans±5), %5 poly elastan iplik (lycra) (tolerans±1) |
| --- | --- |
| Doku | 1/1 dimi |
| İplik sıklıkları | Çözgü : En az 30 cm/ad ,Atkı : En az 26 cm/ad |
| Metrekare ağırlığı | 190 gr (tolerans-20,+10) |
| Kopma mukavemeti | Çözgü : En az 270 N , Atkı : En az 200 N |
| Yırtılma mukavemeti | Çözgü : En az 15 N , Atkı : En az 10 N |
| Tere karşı renk haslığı | Akmada (en az): 4 , Solmada (en az): 4 |
| Yıkamaya karşı renk haslığı | Akmada (en az) :4 , Solmada (en az) : 4 |
| Ütülemeye karşı renk haslığı | Akmada (en az) :4, Solmada (en az) : 4 |
| Sürtünmeye karşı renk haslığı | Kuru en az 4, Yaş en az 4 |
| Hava Şartlarına Karşı Haslığı | En az 4 olacaktır |
| Yıkamada Çekme Miktarı | ### 40 derecede yıkanabilir olup, çekme miktarı en fazla %3(üç) olacaktır. |
| Boncuklanma (Pilling) Direnci | En az 4 (18000 devirde) |
| Elyaf Olmayan Madde Miktarı | En fazla %1 |
| pH değeri | 4.0 – 8.0 arasında olacaktır |
| Aşınma Direnci (20.000 devirde) | Atkı ve Çözgü ipliklerinde kopma olmayacaktır. |
| Dikiş İpliği | 2 veya 3 katlı %100 polyester iplik olacaktır. |
| Pantolon Astarın Malzeme Cinsi | %100 polyester (statik elektiriği alınmış) |
| Pantolon Astarın Metrekare Ağırlığı | En az 70 gr/ m2 |
| Pantolon Astarın Kopma Mukavemeti | Çözgü : 400N (en az), Atkı : 200N (en az) |
| Pantolon Astar Dokusu | 1/1 bez ayağı |
| Pantolon Astarın Tere Karşı Renk Haslığı | 4 (en az) |
| Pantolon Astarın Yıkamaya Karşı Haslığı | 4 (en az) |
| Cep-Kemer astarı Malzeme cinsi | %65 pamuk, (±5), %35 polyester (±5) |
| Cep-Kemer astarı Metrekare ağırlığı | 110 gr (en az) |
| Cep-Kemer astarı Yıkamaya Karşı Haslığı | 4 (en az) |
| Cep-Kemer astarı Tere Karşı Haslığı | 4 (en az) |

3.2. Pantolonlarının beden ölçüleri aşağıdaki gibi olacaktır. Ölçüler ±1 cm toleranslı olup ölçüsü verilmeyen kalemler için TSE standartları temel alınacaktır.

| BAY PANTOLON BEDEN ÖLÇÜLERİ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Beden No | Boy(kemer dahil) (cm) | Bel (cm) | Paça (cm) |
| 40 | 108 | 36 | 22 |
| 42 | 108 | 37 | 22 |
| 44 | 108 | 39 | 22 |
| 46 | 109 | 41 | 22 |
| 48 | 110 | 43 | 23 |
| 50 | 110 | 45 | 23 |
| 52 | 110 | 47 | 24 |
| 54 | 113 | 49 | 24 |
| 56 | 114 | 51 | 25 |
| 58 | 114 | 53 | 25 |
| 60 | 116 | 55 | 25 |

4. KONTROL VE MUAYENE

4.1. Numuneler esnetilmeden serbest halde gözle, duyusal olarak ve uygun bir ölçü aleti ile

ölçülür ve teknik şartnamede istenen değerleri karşılayıp karşılamadığına bakılır.

Görülebilecek hatalar tablo 1 'de kabul edilebilir kritik, büyük ve toplam (büyük-küçük)

hata miktarları tablo 2 'de belirtildiği şekilde olacaktır.

TABLO 1: PANTOLONDA GÖRÜLEBİLECEK HATALAR

| TANIMI | BÜYÜK | KÜÇÜK | KRITIK |
| --- | --- | --- | --- |
| Kesik, delik, yırtık, patlak ve kolayca görülebilen iplik kaçıkları, kumaş hatalarının bulunması |  |  | X |
| Herhangi bir yağlı, kirli, lekeli yerlerin bulunması |  |  | X |
| Her hangi bir parçasının veya logoların eksik, farklı veya eğik olması yanlış yerde bulunması, kanat farkının olması |  |  | X |
| Dikiş uçlarının belirtildiği gibi pekiştirilmemiş olması | X |  |  |
| Dikiş büzülmesi. Dikiş dönmesi gibi görünümü bozan dikiş hataları olması |  |  | X |
| Dikiş ayarsızlığından dikişin zincir yapması | X |  |  |
| Kesilmemiş (Temizlenmemiş) ve sarkan dikiş ipliği veya kumaş ipliği uçları bulunması |  | X |  |
| Simetrik parçaların doku yönü bakımından gözü rahatsız edecek şekilde eş durumda dikilmemiş olması |  |  | X |
| Herhangi bir yerde normalden kolayca fark edilebilecek ve görünüm düzgünlüğünü bozacak ölçüde dikiş yığılması olması ve dikiş atlaması | X |  |  |
| Boyama hatası nedeniyle dalgalı farklı tondaki bölgelerin bulunması | X |  |  |
| Düğmelerin kırık olması ve fermuar dişlerinin bozuk olması | X |  |  |
| Etiketin eksik olması ve gereken bilgilerin yazılmamış olması | X |  |  |

TABLO 2: KRİTİK VE BÜYÜK HATALAR İÇİN UYGULANACAK

| Muayeneye Arz Olunan Parti Büyüklüğü (Adet) | Numune Olarak Alınacak Miktar (Adet) | Kabul Edilebilir Kritik Hata Sayısı (En Çok) | Kabul Edilebilir Büyük Hata Sayısı (En Çok) | Kabul Edilebilir Toplam Hata Sayısı (Büyük+Küçük) (En Çok) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 500’e kadar | 50 | 0 | 3 | 7 |
| 501-1200 | 80 | 1 | 5 | 11 |
| 1200-3200 | 125 | 1 | 7 | 15 |
| 3200-10000 | 200 | 2 | 10 | 21 |
| 10000-35000 | 315 | 3 | 14 | 27 |

4.2. Numune almak için gerekli personel ve malzeme firma tarafından muayene esnasında hazır bulunacaktır. Muayene için numune olarak alınmak sureti ile eksilen miktar firma tarafından tamamlanacaktır. Muayene esnasında bozulan ambalajların kapatılması firma tarafından yapılacaktır.

4.3. Numune Alma Planı Tablo –3 teki gibi olucaktır.

Tablo-3

Parti Büyüklüğü 		Muayeneler için alınacak 	Deneyler için alınacak

(pantolon)			Numune miktar (pantolon)	Numune miktarı (pantolon)

500’e kadar                                        50                                              3

501-1200			            80				   3

1201-3200		         	            125			  	   5

3201-10000			            200				   5

10001-35000			            315				   5

Muayenede sarfedilen malzeme  firmasınca karşılanacaktır.

4.4. Mühürlü numune burada belirtilmeyen ve kendisine atıf yapılan hususlar bakımından geçerli olacaktır. Mühürlü numune ve muayene sırasında alınan şahit numunelerin saklanma süresi alındığı tarihten itibaren resmi olarak bir bildirim olmaması durumunda 1(bir) yıldır.

4.5.İmalatçı firma teslim edeceği malzemenin imalatına başlandığını TCDD’ye bildirecektir.

TCDD’nin teşkil edeceği heyet dilediği takdirde malzemenin imalatında kullanılan malzemeleri

imalatçı firmaya gideceği tarihi bildirmeden imalat yerine giderek numune alacak ve

malzemenin muayene ve deneylerini ivedilikle 4.6 maddesinde belirtilen herhangi bir

laboratuarda masrafı firmaya ait olmak üzere muayenesini yaptıracaktır. İmalatta kullanılan

malzemeden bu muayene ve deneylerde mühürlü numunesine ve şartnameye uygun olmayanlar

tespit edilirse malzemenin imalatı; üretici, şartnameye uygun malzeme temin edinceye kadar

durdurulacaktır. Üretici bu malzemeyi temin ettikten sonra malzeme imalatına başladığını tekrar

TCDD’ye bildirecek ve imalat sırasında muayene tekrarlanacaktır.

4.6. Malzeme; KİK’ca yayımlanan Mal Alımları Denetim, Muayene ve Kabul İşlemlerine Dair

Yönetmelik kapsamında teslim alınacaktır. Malzemenin, istek ve genel özellikler ile renk,

görünüş, biçim ve işçilik bakımından muayenesi İdari şartnamede belirtilen teslim yerinde

Teknik özellikleri bakımından muayenesi ise, muayeneyle ilgili tüm masrafları

firmaya ait olmak üzere, idarece belirlenecek TSE, KOSGEB, TÜBİTAK ve Kamu Üniversite

laboratuarları ile diğer tüm kamu kuruluşu laboratuarlarının herhangi birinden idarenin

gözetiminde alınan numuneler üzerinden yapılacaktır. Muayenenin yapıldığı laboratuar

dışındaki yukarıda  belirtilen, diğer herhangi bir laboratuar hakem laboratuar olacaktır.

4.7.Kontrol ve muayene sonunda uygun çıkmaması halinde muayeneye esas numunelerin ait

olduğu  malzemenin tamamı reddedilir.

5.      AMBALAJLAMA VE İŞARETLEME

5.1.  Pantolon arka iç ortasına, üzerine aşağıdaki bilgi yazılı olan bir etiket içten dikilmiş olacaktır. Bu etiket yıkamadan sonra deforme olmayacaktır. (firma adı, beden no, üretim yılı)

5.2. Etiketin boyutları en az 3x3 cm olup, 5.1.deki bilgiler okunaklı büyüklük ve biçimde yazılacaktır.

5.3. Bakım ve yıkama talimatı, sağ ön düğme pat dikişine tutturulmuş 3.5x5 cm ebatlarında olacaktır.

5.4.  Her bir takım pantolon, naylon, polietilen v.b. şeffaf bir poşete konulacaktır. Her poşetin içerisinde dışarıdan bakıldığında görülebilecek şekilde beden numarasını belirten etiketler bulunacaktır.

5.5. Aynı bedenden takımların 20 adedi aynı nakliye ambalajı içinde bulunacaktır. Ambalajlar

üzerine malzeme adı, bedeni, miktarı, imal yılı, firma adı ve şartnamede belirtilen başka

hususlar yazılacaktır. Nakliye ambalajı, içerisindeki ağırlığı taşıyabilecek sağlamlıkta,

oluklu mukavvadan yapılmış ve açılmayacak şekilde yapıştırılmış olacaktır.

6. FİZİKSEL VE  KİMYASAL ÖZELLİKLERİN  MUAYENE  METODLARI

6.1- Göz Muayenesi     :   Random usulü seçilen numuneler şartnamesi  doğrultusunda gözle ve duyusal (dokunarak  veya koklayarak) tespiti mümkün özellikleri yönünden incelenir.

6.2- Ölçü Muayenesi    :   Random usulü seçilen numuneler düzgün bir yüzey üzerinde, milimetre taksimatlı  metre veya  kumpas kullanılarak   teknik   şartnamesi doğrultusunda boyutsal olarak  ölçülür.

6.3-Teknik şartname içindeki test metodları tablo-3 içinde gösterilmiştir.

| TABLO-3 LABORATUVAR TEST METODLARI |  |  |
| --- | --- | --- |
| TEST | TARİH | METOD |
| Malzeme Cinsi Tayini | 17.04.2003 | TS 1700 |
| Metrekare Ağırlığı Tayini | 28.02.1991 | TS 251 |
| İplik Sıklığı Tayini | 27.02.1996 | TS 250 EN 1049-2 |
| Kopma Mukavemeti Tayini | 12.02.2002 | TS EN ISO 13934-1 |
| Yırtılma Mukavemeti Tayini | 13.03.2002 | TS EN ISO 13937-2 |
| Tere Karşı Renk Haslığı Tayini | 14.06.2012 | TS EN ISO 105-E04 |
| Sürtünmeye Karşı Renk Haslığı Tayini | 27.04.2003 | TS EN ISO 105-X16 |
| Yıkamaya Karşı Renk Haslığı Tayini | 29.06.2009 | TS EN ISO 105-C09 |
| Hava Şartlarına Karşı Renk Haslığı Tayini | 17.10.2010 | TS 4460 EN ISO 105-B04 |
| pH Değeri Tayini | 12.02.2009 | TS EN ISO 3071 |
| Su Geçirmezlik | 12.04.2012 | TS 257 EN 20811/T1 |
| Tekstil Liflerinin tanınması | 04.03.1986 | TS 4739 |
| Reflektör şerit | 19.02.2009 | TS EN 471+A1 |
| Yıkamada Çekme Miktarı Tayini | 12.04.2012 | TS EN ISO 5077 |
| Rutubet Yüzdesi | 01.03.1974 | TS 248 |
| Aşınma Direnci | 11.04.2001 | TS EN ISO 12947-2 |
| Sürtünme Direnci | 30.03.2004 | TS 7475 |
| Boncuklanma direnci | 17.04.2002 | TS EN ISO 12945-1 |
| İplik Numarası | 10.01.1989 | TS 255 |
| Gün Işığına Karşı Renk Haslığı | 17.10.2010 | TS 4460 EN ISO 105-B04 |
| Dinlendirme Çekmesi | 12.04.2012 | TS EN ISO 5077 |
| Ütülemeye Karşı Renk Haslığı Tayini | 04.04.2000 | TS 472 EN ISO 105-X11 |
| Doku tipi |  | Büyüteçle tespit |
| Örgü |  | Büyüteçle tespit |
| Not:Bu teknik şartnamede belirtilen testler bu tablo içerisinde gösterilmiştir. Test ve muayene metodları referans olarak verilmiş olup , Laboratuvarların imkan ve kabiliyetlerine göre, ilgili diğer TSE muayene metodları veya literatürdeki diğer güncel uygun metodlar kabul edilecektir. |  |  |