|  | TCDD İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | MALZEME DAİRESİ BAŞKANLIĞI |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ANKARA |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | YAZLIK İŞ ELBİSESİ-ŞAPKALI |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (İŞÇİ) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | TEKNİK ŞARTNAMESİ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ŞARTNAME NO: 2015/2-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | HAZIRLAYANLAR |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | IX-Bşk.Yrd. | Mustafa KÜÇÜK |  |  |  |  |  |  |  |
|  | IX.T.Müd. | Özkan KÖLE |  |  |  |  |  |  |  |
|  | IX-Şb.Müd.V. | Ömer ALICI |  |  | ONAY |  |  |  |  |
|  | IX.T.Tekstil Müh. | Murat BEKÖZ |  |  | IX-Başkan | Ruhi TARHAN |  |  |  |
|  | IX-Büro Şefi | Leyla ARAT |  |  | DÜZENLEME TARİHİ |  |  |  |  |
|  | IX-Memur | Cihan İMAM |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SAYFA SAYISI KAPAK DAHİL |  | 6 |  | 22.12.2014 |  |  |  |  |

# TCDD İŞÇİ YAZLIK İŞ ELBİSESİ (ŞAPKALI)

TEKNİK ŞARTNAMESİ (LACİVERT)

1.   KONU: Bu teknik şartname TCDD personeli için satın alınacak olan yazlık iş elbisesinin, özelliklerini, muayene metotlarını ve diğer hususları kapsar.

2.     GENEL ÖZELLİKLER:

2.1-  Elbiseler alt pantolon, üst mont ve kep olmak üzere 3 parçalı olacaktır.

2.2-  Pantolon mont ve kep %100 pamuklu gabardin dokuma kumaştan dikilecektir.

2.3-  Mont ,pantolon ve kep rengi TCDD mühürlü numunesindeki gibi lacivert renkte olup, takım

içinde renk ton farklılığı olmayacaktır.

2.4-  Elbiselerin bütün cepleri, robasının alt kısmı cepleriyle birleştiği yer omuzlar çift dikişli ve

çımalı olacaktır. Kol çevresi, pantolonun yanları çımalı olacaktır.

2.5-  Aynı elbise üzerinde renk ton farkı olmayacaktır.

2.6-  Dikişlerde iğne atlaması iplik toplaması ve kopuğu, kumaş yırtığı gibi özürler olmayacaktır.

2.7-  Elbiseler kumaş renginde 2 veya 3 katlı polyester iplikle dikilecektir.

2.8-  Şartnamesinde belirli olmayan hususlarda numune esas alınacaktır.

### 3.      PANTOLON ÖZELLİKLERİ

3.1- Pantolonda her iki yanda cep olacak, her iki yandaki ceplerin ağzı 17 cm(±1)  aralığında olacak

ve cep karşılığı mavi renkte olacaktır.

3.2- Pantolon arkasında üstten tek cep olacak,cep kapağı 5.5x14 (±0.5)cm mavi renk kapak ve

2cm(±0.5)eninde cep kapağından içte boydan boya cırtlı olacaktır. Cep torbası 15x14(±1)cm

ebadında olacaktır.

3.3- Pantolonun belden başlayarak diz kapağına kadar olan kısmı uygun bir bollukta olacaktır.

3.4- Pantolon kemer genişliği 4 cm (± 0,5 cm.) olacak yan dikişten itibaren arka kemer içten

lastikli olacaktır.

3.5- Pantolon kemer lastiği genişliği 4 cm (± 0,5 cm.) olacak.

3.6- Pantolon kemeri üzerinde 4,5 cm (± 0,5 cm.)  uzunluğunda 5 adet köprü olacaktır.

3.7- Pantolonlar tek pileli ön patlette bir düğme ve  fermuarlı olacaktır. Fermuar mühürlü

numunesindeki gibi tip ve renkte olacaktır.

3.8- Pantolonların cep astarı ve kemer astarı kumaşın kendinden olacaktır.

3.9- Pantolonda sağ paçanın yanında 10x20 cm (± 1 cm) ebadında tornavida cebi olacaktır. Cep ağzı

3cm(±0.5) mavi renk olacaktır.

3.10- Pantolonda her iki paçada ön ve arka kısmında 3 cm (± 0,3 cm.)  genişliğinde 2 şer adet

reflektör şerit konulacaktır.

3.11-Pantolonların iç kısmına beden no su firma ismi ve üretim yılını gösteren etiketi konacaktır.

### MONT ÖZELLİKLERİ

  - Yakası açık ceket yakası şeklinde olacaktır.

  - Önde saks mavi roba olacaktır. Bu robanın en yüksek yeri 21 (±1) cm yüksekliğinde ( omuzla roba arası), kol tarafındaki roba 16 (±1)cm yüksekliğinde ,ön kısmı ise (ön fermuar tarafı)

13 (±1)cm yüksekliğinde roba olacaktır. Her iki önde bu robalar simetrik ve aynı ölçülerde olacaktır.

  - Montun Üstünde 15x14 cm (± 0,5 cm ) ebadında iki göğüs cebi olacaktır. Öndeki cep kapakları üzerinde 3cm (± 0,3 cm.) eninde reflektör şerit olacaktır.Cepler kapaklı ve boydan boya cırtlı olacaktır.

  - Üst cep kapağı ile cep torbasının arasında 2,5 (±0.5)cm mesafe bulunacaktır. Üst ön ceple alt cep kapağı arasında 6.5 cm (±0.5) mesafe bulunacaktır. Bu beden ölçülerine göre değişebilir.

  - Altta her iki yanda iki adet numunesine uygun yandan iç cepler konacaktır.. İç cep 2.5 genişliğinde ve 15 cm uzunluğunda (± 1 cm.) Filetolu ve alt kısmına bir makine ayağı ayarında dikiş vurulacaktır.

  - Montun arkasında ve iki omuz arasına  3 cm (± 0,5 cm.)  genişliğinde iki sıra reflektör şerit

konacaktır.

4.7-      Kol uçlarında kumaşın aynı renginde (lacivert) ribana  bilezik konacaktır.

  - Montun etek ucunda 5,5 cm (± 0,5 cm ) genişliğinde kemer olacaktır. Kemerin her iki yanına

içten lastik konacaktır. Bu lastik yan dikişlerden itibaren öne ve arkaya eşit mesafede

konulacaktır.

  - Montun önü roba dikişinden itibaren iri  dişli tip 6 kemik diş fermuar olacaktır. Çift dikişle dikilecektir.  Fermuarın başlangıç ve bitiş kısmında 4 cm (± 0,5 cm )cırt bulunacaktır. Cırtlar boyuna dikilecektir.

  - Montun yakası kendi kumaş renginde ve gazi dikişli olacaktır.

  - Sol ön göğüs cebi üzerinde 6.5x7cm (± 0.5cm tolerans) abadında TCDD Kurumsal logo bulunacaktır. Beyaz renkte nakışla yapılacaktır. TCDD harf aralarında nokta bulunmayacaktır.

  - Montların iç kısmında beden no.su,firma ismi ve üretim yılını gösteren etiket olacaktır.

  - Elbise ölçüleri aşağıda belirtilmiştir.

ELBİSE ÖLÇÜLERİ

MONT						                   PANTOLON

Beden 		Mont	Kol	Kol

No:		Boyu	Boyu	Ağzı	Ayna	               Boyu	     Kemer ½	   Paça

38                   65         57        14        40                       105                 34                    21

40                   66         58        15        42                       106                 36                    22

42                   67         58        15        43                       107                 38                    22

44		67	 59	 16	 45	                 108		    40		    23

46		69	 59   	 16	 46	                 109		    42		    23

48		72	 60	 16	 48	                 110		    44		    24

50		73	 60	 17	 50	                 111		    46		    24

52		74	 61	 17	 52	                 112		    48		    24

54		74	 61	 17	 53	                 113		    50		    25

56		75	 62	 18	 55	                 114		    52		    25

58		76	 62	 18	 56	                 115		    54		    25

60		76	 63	 18	 57	                 116		    56		    25

62                   77          64       19        58                       117                 58                    25

64                   78          64       19        58                       117                 60                    25

66                   78          64       19        60                       118                 62                    25

Toleranslar  ±1 cm.     ±1cm. ±1cm.  ±1 cm.               ±2 cm.         ±1.cm 	           ±2cm.

NOT: Pantolon boyları kemer dahil ölçülerdir.

Mont kol boyunda ribana dahil ölçüdür.

Pantolon paçaları en az 2 cm içe katlanarak uygun şekilde kıvrılacaktır.

Yukardaki ölçülere göre yapılan beden etiketlemelerinin herhangi bir üründe yanlış olduğu sonradan tespit  edildiğinde söz konusu ürünler garanti kapsamında yüklenici tarafından değiştirilecektir.

### 5.       KEP ÖZELLİKLERİ

  - Kepler elbiselerle aynı kumaştan olacaktır. Baş kısmı lacivert, speri saks mavi olacaktır.

  - Kuşgözü konulacaktır. Kuş gözü sayısı numunesindeki gibi olacaktır.

  - Arkasında plastik ayarlamalı çıtçıt olacaktır.

  - Siperin içinde görünümü bozmayacak şekilde plastik kullanılacaktır.

  - Kepin önünde 6.5x7 cm (± 0.5 cm tolerans) ebadında TCDD Kurumsal logosu bulunacaktır. Beyaz renkte nakışla yapılacaktır. TCDD harf aralarında nokta bulunmayacaktır.

(örnek: TCDD)

## 6.      MONT , PANTOLON VE KEP KUMAŞININ TEKNİK ÖZELLİKLERİ

6.1.   Kumaşın harman kompozisyonu 		: %100 pamuk

6.2   .İplik sıklığı (cm de adet)               Çözgü : 40 (en az) 		Atkı : 18 (en az)

6.3.   Kopma mukavemeti (5x20cm de Newton)  Çözgü: 600 (en az)	Atkı :  300 (en az)

6.4.   Metrekare ağırlığı (gr) 			: 280 ±20

6.5.   Yıkama çekme Çözgü 			: %7 (en çok)		Atkı : %2  (en çok)

6.6.   Yıkamaya karşı renk haslığı		: 4 (en az)

6.7.   Tere karşı renk haslığı			: 4 (en az)

6.8.   Işığa karşı renk haslığı			: 4 (en az)

6.9.   Kumaşın doku tipi 2/1 dimi  dokuma olacaktır.

6.10. Reflektör şerit: %100 polyester

6.11. Kol ucu ribana Metrekare Ağırlığı(gr):(En az) 200 gr

6.12. Kol ucu ribana Harman Kompozisyonu: Çift katlı dokumalı %100 akrilik

6.13. Kemer Lastiği: Polyester latex karışımı

7-      NUMUNE ALMA PLANI:

7.1. Elbiselerin  muayenesi için numune alma planı aşağıdaki gibi olup muayenede sarf edilecek malzemeler firmasınca karşılanacaktır.

Parti Büyüklüğü 		Muayeneler için alınacak 	Deneyler için alınacak

(Elbise)			Numune miktar (Elbise)	Numune miktarı (Elbise)

500’e kadar                                        50                                              3

501-1200			            80				   3

1201-3200		         	            125			  	   5

3201-10000			            200				   5

10001-35000			            315				   5

7.2. Görünüş muayenesinde kullanılacak kritik büyük ve küçük hatalar aşağıdaki gibidir

| TANIMI | BÜYÜK | KÜÇÜK | KRITIK |
| --- | --- | --- | --- |
| Kesik, delik, yırtık, patlak ve kolayca görülebilen iplik kaçıkları, kumaş hatalarının bulunması |  |  | X |
| Herhangi bir yağlı, kirli, lekeli yerlerin bulunması |  |  | X |
| Her hangi bir parçasının veya logoların eksik, farklı veya eğik olması yanlış yerde bulunması, kanat farkının olması |  |  | X |
| Dikiş uçlarının belirtildiği gibi pekiştirilmemiş olması | X |  |  |
| Dikiş büzülmesi. Dikiş dönmesi gibi görünümü bozan dikiş hataları olması |  |  | X |
| Dikiş ayarsızlığından dikişin zincir yapması | X |  |  |
| Kesilmemiş (Temizlenmemiş) ve sarkan dikiş ipliği veya kumaş ipliği uçları bulunması |  | X |  |
| Simetrik parçaların doku yönü bakımından gözü rahatsız edecek şekilde eş durumda dikilmemiş olması |  |  | X |
| Herhangi bir yerde normalden kolayca fark edilebilecek ve görünüm düzgünlüğünü bozacak ölçüde dikiş yığılması olması ve dikiş atlaması | X |  |  |
| Boyama hatası nedeniyle dalgalı farklı tondaki bölgelerin bulunması | X |  |  |
| Düğmelerin kırık olması ve fermuar dişlerinin bozuk olması | X |  |  |
| Etiketin eksik olması ve gereken bilgilerin yazılmamış olması | X |  |  |

7.3. Kabule ve redde esas kriter miktarları aşağıdaki gibidir.

| Muayeneye Arz Olunan Parti Büyüklüğü (Adet) | Numune Olarak Alınacak Miktar (Adet) | Kabul Edilebilir Kritik Hata Sayısı (En Çok) | Kabul Edilebilir Büyük Hata Sayısı (En Çok) | Kabul Edilebilir Toplam Hata Sayısı (Büyük+Küçük) (En Çok) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 500’e kadar | 50 | 0 | 3 | 7 |
| 501-1200 | 80 | 1 | 5 | 11 |
| 1200-3200 | 125 | 1 | 7 | 15 |
| 3200-10000 | 200 | 2 | 10 | 21 |
| 10000-35000 | 315 | 3 | 14 | 27 |

8.    KONTROL VE MUAYENE METODLARI

8.1. İmalatçı firma teslim edeceği malzemenin imalatına başladığını TCDD’ye bildirecektir.    TCDD’nin teşkil edeceği heyet dilediği takdirde elbiselerin imalatında kullanılan malzemeyi imalatçı firmaya gideceği tarihi bildirmeden imalat yerine giderek imalatta kullanılan malzemeden isterse numune alacak ve malzemenin muayene ve deneylerini ivedilikle 8.2. maddesinde belirtilen herhangi bir laboratuarda masrafı firmaya ait olmak üzere muayenesini yaptıracaktır. İmalatta kullanılan malzemeden bu muayene ve deneylerde şartnameye uygun olmayanlar tespit edilirse elbiselerin imalatı; üretici, şartnameye uygun malzeme temin edinceye kadar durdurulacaktır. Üretici bu malzemeyi temin ettikten sonra elbise imalatına başladığını tekrar TCDD’ye bildirecek ve imalat sırasında muayene tekrarlanacaktır.

8.2 Elbiseler;  KİK’ca yayımlanan mal Alımları Denetim, Muayene ve Kabul İşlemlerine Dair     Yönetmelik kapsamında teslim alınacaktır. Elbiselerin, istek ve genel özellikler ile renk, görünüş, biçim ve işçilik bakımından muayenesi İdari şartnamede belirtilen teslim yerinde, Teknik özellikleri bakımından muayenesi ise, muayeneyle ilgili tüm, masrafları firmaya ait olmak üzere, idarece belirlenecek TSE, KOSGEB, TÜBİTAK ve Kamu Üniversite laboratuarları ile diğer tüm kamu kuruluşu laboratuarlarının herhangi birinden idarenin gözetiminde alınan numuneler üzerinden yapılacaktır. Muayenenin yapıldığı laboratuar dışındaki yukarıda belirtilen, diğer herhangi bir, laboratuar   hakem laboratuar olacaktır.

8.3 Teslim edilip göz ve ölçü muayenelerinden geçen giyim eşyalarından alınan 1 adet fazla numune üzerine tarih, sözleşme veya sipariş mektubunun tarihi ve no.su yazılarak numune alan heyet tarafından imzalanıp, etiketlenip, mühürlendikten sonra şahit numune olarak saklanacaktır. Mühürlü numune ve muayene sırasında alınan şahit numunelerin saklanma süresi alındığı tarihten itibaren resmi olarak bir bildirim olmaması durumunda 1(bir) yıldır.

8.4  Kontrol ve muayene sonunda uygun çıkmaması halinde muayeneye esas numunelerin ait olduğu elbiselerin tamamı ret edilecektir.

9.      AMBALAJLAMA VE İŞARETLEME:

  - Beden numaraları aynı olan elbiselerin şapkalı 1 takımı katlanıp naylon bir kılıfa yerleştirilerek bir ayara getirilecek, grubun kolayca görülen bir yerine beden numarasını gösterir etiket yapıştırılacak ve 10’ar takım çift oluklu uygun ölçüde mukavva kutuya konarak ambalajlanacaktır.

  - Aşağıdaki bilgiler ambalajların iki yan tarafına kolaylıkla silinmeyecek bir konumda ve okunaklı olarak yazılacak, taşıma ve depolama sırasında hava şartlarının meydana getireceği silinmeler önlenecektir.

a)TCDD markası

b)Yapımcı firmanın ticari unvanı ve adresi varsa tescilli markası

c)Malın cins ve beden numarası,

d)Miktarı ve parti numarası,

e)Sözleşme tarihi ve numarası,

10. FİZİKSEL VE  KİMYASAL ÖZELLİKLERİN  MUAYENE  METODLARI

10.1- Göz Muayenesi                                         :   Random usulü seçilen numuneler şartnamesi

doğrultusunda gözle ve duyusal (dokunarak

veya koklayarak) tespiti mümkün özellikleri

yönünden incelenir.

10.2- Ölçü Muayenesi                                        :   Random usulü seçilen numuneler düzgün bir

yüzey üzerinde, milimetre taksimatlı  metre

veya  kumpas kullanılarak   teknik   şartnamesi

doğrultusunda boyutsal olarak  ölçülür.

10.3-Teknik şartname içindeki test metodları tablo-3 içinde gösterilmiştir.

| TABLO-3 LABORATUVAR TEST METODLARI |  |  |
| --- | --- | --- |
| TEST | TARİH | METOD |
| Malzeme Cinsi Tayini | 17.04.2003 | TS 1700 |
| Metrekare Ağırlığı Tayini | 28.02.1991 | TS 251 |
| İplik Sıklığı Tayini | 27.02.1996 | TS 250 EN 1049-2 |
| Kopma Mukavemeti Tayini | 12.02.2002 | TS EN ISO 13934-1 |
| Yırtılma Mukavemeti Tayini | 13.03.2002 | TS EN ISO 13937-2 |
| Tere Karşı Renk Haslığı Tayini | 14.06.2012 | TS EN ISO 105-E04 |
| Sürtünmeye Karşı Renk Haslığı Tayini | 27.04.2003 | TS EN ISO 105-X16 |
| Yıkamaya Karşı Renk Haslığı Tayini | 29.06.2009 | TS EN ISO 105-C09 |
| Hava Şartlarına Karşı Renk Haslığı Tayini | 17.10.2010 | TS 4460 EN ISO 105-B04 |
| pH Değeri Tayini | 12.02.2009 | TS EN ISO 3071 |
| Su Geçirmezlik | 12.04.2012 | TS 257 EN 20811/T1 |
| Tekstil Liflerinin tanınması | 04.03.1986 | TS 4739 |
| Reflektör şerit | 19.02.2009 | TS EN 471+A1 |
| Yıkamada Çekme Miktarı Tayini | 12.04.2012 | TS EN ISO 5077 |
| Rutubet Yüzdesi | 01.03.1974 | TS 248 |
| Aşınma Direnci | 11.04.2001 | TS EN ISO 12947-2 |
| Sürtünme Direnci | 30.03.2004 | TS 7475 |
| Boncuklanma direnci | 17.04.2002 | TS EN ISO 12945-1 |
| İplik Numarası | 10.01.1989 | TS 255 |
| Gün Işığına Karşı Renk Haslığı | 17.10.2010 | TS 4460 EN ISO 105-B04 |
| Dinlendirme Çekmesi | 12.04.2012 | TS EN ISO 5077 |
| Ütülemeye Karşı Renk Haslığı Tayini | 04.04.2000 | TS 472 EN ISO 105-X11 |
| Doku tipi |  | Büyüteçle tespit |
| Örgü |  | Büyüteçle tespit |
| Not:Bu teknik şartnamede belirtilen testler bu tablo içerisinde gösterilmiştir. Test ve muayene metodları referans olarak verilmiş olup , Laboratuvarların imkan ve kabiliyetlerine göre, ilgili diğer TSE muayene metodları veya literatürdeki diğer güncel uygun metodlar kabul edilecektir. |  |  |