|  | TCDD İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | MALZEME DAİRESİ BAŞKANLIĞI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ANKARA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | MEMUR YAZLIK İŞ ELBİSESİ (TTM) TEKNİK ŞARTNAMESİ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ŞARTNAME NO: 2015/1-12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ŞARTNAME NO: 2014/1-9 |
|  | HAZIRLAYANLAR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | IX-Bşk.Yrd. | Mustafa KÜÇÜK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | IX.T.Müd. | Özkan KÖLE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | IX-Şb.Müd.V | Ömer ALICI |  |  |  | ONAY |  |  |  |  |  |
|  | IX.T.Tekstil Müh. | Murat BEKÖZ |  |  |  | IX-Başkan | Ruhi TARHAN |  |  |  |  |
|  | IX-Büro Şefi | Leyla ARAT |  |  |  | DÜZENLEME TARİHİ |  |  |  |  |  |
|  | IX-Memur | Cihan İMAM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SAYFA SAYISI KAPAK DAHİL |  |  | 6 |  | 22.12.2014 |  |  |  |  |  |

TCDD MEMUR BAY YAZLIK  İŞ ELBİSESİ (TTM)

TEKNİK ŞARTNAMESİ

## 1.AMAÇ

Bu teknik şartname, TCDD Genel Müdürlüğünün ihtiyacı için satın alınacak “bay yazlık iş elbisesi”nin istek ve özellikleri, numune alma, kontrol ve muayene metotları ve ilgili hususları kapsamaktadır.

2. İSTEK VE ÖZELLİKLER

2.1. Elbise  alt pantolon, üst mont  olmak üzere 2 parçalı olacaktır.

2.2. Elbisenin rengi verilen renk numunesiyle aynı olacaktır. Gözle fark edilebilir bariz bir                                              renk tonu farklılığı olmayacaktır. Elbise, kesik, yırtık, patlak, potluk, eğrilik ve olağan dışı rahatsız edici koku bulunmayacaktır. Elbisenin görünümünü olumsuz yönde etkileyebilecek dokuma, apre ve dikiş hataları olmayacaktır.

2.3.Teknik şartnamede belirtilen  istek ve özellikler esastır.

2.4. Elbiselerde dokuma ve terbiye işlemleri, görünüş, dikiş kalitesi, dökümlülük ve işçilik bakımından fark edilebilecek hatalar olmayacaktır.

2.5.Hatalı elbiseler 20 iş günü içerisinde tüm masraflar firmaya ait olmak üzere yenisi ile değiştirilecektir.

3.TEKNİK ÖZELLİKLER

3.1Renk  : Koyu mavi (numune)

3.2. Malzeme	:%65 ( ±5)Polyester , %35( ±5)Pamuk

3.3. Doku	: 2/1 dimi

3.4. İplik sıklıkları	: çözgü en az 27 adet / cm, atkı en az  20 adet / cm

3.5 Metrekare ağırlık	: 210 ±10 gr /m²

3.6 Kopma mukavemeti	: Çözgü en az 300N, Atkı en az  200N

3.7 Yırtılma mukavemeti	: Çözgü en az 15N, Atkı en az 10N

3.8 Ticari ve Ev tipi yıkamaya karşı renk haslığı: en az 4

3.9.Tere karşı haslığı renk haslığı	: en az 4

3.10 Sürtünme Direnci: En az 15.000 devirde atkı ve çözgüde kopma meydana gelmeyecektir.

3.11 Yıkamadan sonraki boyut değişimi: Çözgü en fazla %3, Atkı en fazla %3

3.12 Boncuklanma direnci : en az 4

3.13.Sürtünmeye karşı renk haslığı : Kuru :4  ve Yaş :4

3.14 Reflektör şerit: %100 polyester

3.15 Kol ucu ribana Metrekare Ağırlığı (gr) : (En az) 200 gr

3.16. Kol ucu ribana Harman Kompozisyonu: Çift katlı dokumalı %100 akrilik

3.17. Kemer Lastiği: Polyester latex karışımı

4. DİKİŞ ÖZELLİKLERİ

4.1. Elbise dikişleri muntazam olacaktır.

  - Elbise üretimi sırasında kullanılacak tüm iç dikişler 10 cm' de 35 dikiş adımı olacak biçimde

yapılacaktır.

4.3. Bütün üst dikişler çift iğne olacaktır.

4.4. Kopan dikişler en az 2 cm geriden başlanarak dikilmeye devam edilecektir. Dikiş kopuklukları,

dikilmeden atlanmış bölgeler ve ipliği temizlenmeden bırakılmış ürünler olmayacaktır.

4.5.Dikişle birleştirilmiş kumaşlar elle kuvvetlice çekildiğinde herhangi bir kopma, açılma

olmayacaktır. Birleştirilen kısımlardan içeriye kıvrılan kumaşın az olmasından dolayı herhangi

bir açıklık olmayacaktır. Dikişlerde büzülme olmayacaktır.

4.6. Kumaşın açık ve kesik kenarları bu kısımlarda iplik çıkmasını engellemek amacıyla

kapatılacaktır. Kapatma işlemi overlok dikişiyle veya içe katlanıp dikilerek yapılacaktır.

4.7. Dikiş payları dikişin sökülmesini engelleyecek ende olacaktır.

### 5.        PANTOLON ÖZELLİKLERİ

5.1- Pantolonda her iki yanda cep olacak, her iki yandaki ceplerin ağzı 17cm (± 1)  aralığında

olacaktır.

5.2- Pantolon arkasında sağ ve sol taraflı 14x16 cm (± 1) ölçülerinde  iki adet cep olacaktır.

5.3- Pantolonun belden başlayarak diz kapağına kadar olan kısmı uygun bir bollukta olacaktır.

5.4- Pantolon kemer genişliği 4 cm (± 0,5 cm.) olacak yan dikişten itibaren arka kemer içten

lastikli olacaktır.

5.5-Pantolon kemer lastiği genişliği 4cm (± 0,5 cm.)

5.6-Pantolon kemeri üzerinde 4,5 cm (± 0,5 cm.)  uzunluğunda 5 adet köprü olacaktır.

5.7-Pantolonlar tek pileli ön patlette bir düğme ve  numunesindeki gibi aynı tip ve renkte fermuar

olacaktır.

5.8-Pantolonların cep astarı ve kemer astarı kumaşın kendinden olacaktır.

5.9-Pantolonda her iki paçada ön ve arka kısmında 3 cm (± 0,3 cm.)  genişliğinde 2 şer adet

reflektör şerit olacaktır.

5.10-Pantolonların sağ yan iç kısmına beden etiketi konacaktır.

5.11-Pantolon yan dikişinde kırmızı ipli biye geçmektedir.

### 6.         MONT ÖZELLİKLERİ

  - Mont dar yakalı olacaktır.

6.2-      Önde üstte 15x14 cm (± 0,5 cm ) ebadında iki göğüs cebi olacaktır. Cepler kapaklı ve cırtlı

olacaktır. Kapak üzerinde 3 cm (± 0,3 cm.) eninde reflektör şerit olacaktır.

  - Altta her iki yanda 25x20 cm (± 1 cm) ebadında iki cep olacaktır. Alt cepler yan dikişlere ve

bel kemerine birleştirilerek dikilecektir.

  - Montun teknik şartnamesinde belirtilmeyen hususlar TCDD numunesi esas alınacaktır.

  - Montun arka sırt kısmında 14x12 (± 1) cm ebatlarında TCDD kurumsal logo renklerinde

nakış olacaktır. Sağ üst cep ortasında 4x4 (± 0,5) cm ebatlarında TCDD kurumsal logo

renklerinde nakış olacaktır.

  - Montun arkasında TCDD kurumsal logonun altında 3 cm (± 0,3 cm ) genişliğinde iki sıra

reflektör şerit konulacaktır.

6.7-     Kol uçlarında kumaşın rengine uygun (lacivert) ribana  bilezik konacaktır.

6.8-     Montun etek ucunda 5,5 cm (± 0,5 cm ) genişliğinde kemer olacaktır. Kemerin her iki

yanına  içten lastik konacaktır. Bu lastik yan dikişlerden itibaren öne ve arkaya eşit

mesafede  konulacaktır.

6.9-    Montun önü iri dişli tip 5 veya 6 plastik (veya kemik) diş fermuar ile kapatılacaktır. Fermuar

başlangıcı kumaşa açılmayacak çift dikişle pekiştirilecektir. Fermuarın başlangıç ve bitiş

kısmında 4 cm (± 0,5 cm ) cırt bulunacaktır. Cırtlar boyuna dikilecektir.

6.10-   Elbise beden ölçüleri aşağıdaki gibi olacaktır. (Kol boyu ribana dahildir.)

MONT							              PANTOLON

Beden 		Mont		Kol	Kol

No:		Boyu		Boyu	Ağzı	Ayna	    Boyu	     Kemer ½	       Paça

40                        65                        57           15             44            108                           36                         22

42                        66                        58           16             44            108                           37                         22

44		68		59	 16            45	      108	                        40	                         23

46		69		59           16	   47	      109		          42		           23

48		70		60	 16	   48	      110		          44		           24

50		71		60	 17	   50	      111		          46	                         24

52		72		61	 17	   52	      112		          48		           24

54		73		61	 17	   53	      113		          50		           25

56		74		62	 18	   55	      114		          52		           25

58		75		62	 18	   56	      115		          54		           25

60		76		63	 18	   57             116		          56	 	           25

Toleranslar  ±1 cm.              ±1 cm.            ±1cm.   ±1 cm.          ±1 cm.                     ±1.cm 	          ±1cm.

7-      NUMUNE ALMA PLANI:

7.1. Elbiselerin  muayenesi için numune alma planı aşağıdaki gibi olup muayenede sarf edilecek malzemeler firmasınca karşılanacaktır.

Parti Büyüklüğü 		Muayeneler için alınacak 	Deneyler için alınacak

(Elbise)			Numune miktar (Elbise)	Numune miktarı (Elbise)

500’e kadar                                        50                                              3

501-1200			            80				   3

1201-3200		         	            125			  	   5

3201-10000			            200				   5

10001-35000			            315				   5

7.2. Görünüş muayenesinde kullanılacak kritik büyük ve küçük hatalar aşağıdaki gibidir

| TANIMI | BÜYÜ | KÜÇÜ | KRITIK |
| --- | --- | --- | --- |
| Kesik, delik, yırtık, patlak ve kolayca görülebilen iplik kaçıkları, kumaş hatalarının bulunması |  |  | X |
| Herhangi bir yağlı, kirli, lekeli yerlerin bulunması |  |  | X |
| Her hangi bir parçasının veya logoların eksik, farklı veya eğik olması yanlış yerde bulunması, kanat farkının olması |  |  | X |
| Dikiş uçlarının belirtildiği gibi pekiştirilmemiş olması | X |  |  |
| Dikiş büzülmesi. Dikiş dönmesi gibi görünümü bozan dikiş hataları olması |  |  | X |
| Dikiş ayarsızlığından dikişin zincir yapması | X |  |  |
| Kesilmemiş (Temizlenmemiş) ve sarkan dikiş ipliği veya kumaş ipliği uçları bulunması | X |  |  |
| Simetrik parçaların doku yönü bakımından gözü rahatsız edecek şekilde eş durumda dikilmemiş olması |  |  | X |
| Herhangi bir yerde normalden kolayca fark edilebilecek ve görünüm düzgünlüğünü bozacak ölçüde dikiş yığılması olması ve dikiş atlaması | X |  |  |
| Boyama hatası nedeniyle dalgalı farklı tondaki bölgelerin bulunması | X |  |  |
| Düğmelerin kırık olması ve fermuar dişlerinin bozuk olması | X |  |  |
| Etiketin eksik olması ve gereken bilgilerin yazılmamış olması | X |  |  |

7.3. Kabule ve redde esas kriter miktarları aşağıdaki gibidir.

| Muayeneye Arz Olunan Parti Büyüklüğü (Adet) | Numune Olarak Alınacak Miktar (Adet) | Kabul Edilebilir Kritik Hata Sayısı (En Çok) | Kabul Edilebilir Büyük Hata Sayısı (En Çok) | Kabul Edilebilir Toplam Hata Sayısı (Büyük+Küçük) (En Çok) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 500’e kadar | 50 | 0 | 3 | 7 |
| 501-1200 | 80 | 1 | 5 | 11 |
| 1200-3200 | 125 | 1 | 7 | 15 |
| 3200-10000 | 200 | 2 | 10 | 21 |
| 10000-35000 | 315 | 3 | 14 | 27 |

8. KONTROL VE MUAYENE

8.1.  Elbise muayenesi: Numuneler esnetilmeden serbest halde uygun bir ölçü aleti ile ölçülür ve

teknik şartnamede istenen değerleri karşılayıp karşılamadığına bakılır.

8,2  Numune almak için gerekli personel ve malzeme firma tarafından muayene esnasında hazır

bulunacaktır. Muayene için numune olarak alınmak sureti ile eksilen miktar firma tarafından

tamamlanacaktır. Muayene esnasında bozulan ambalajların kapatılması firma tarafından

yapılacaktır.

8.3  Mühürlü numune burada belirtilmeyen ve kendisine atıf yapılan hususlar bakımından geçerli

olacaktır. Mühürlü numune ve muayene sırasında alınan şahit numunelerin saklanma süresi

alındığı tarihten itibaren resmi olarak bir bildirim olmaması durumun da  1(bir) yıldır.

8.4.İmalatçı firma teslim edeceği malzemenin imalatına başlandığını TCDD’ye bildirecektir. TCDD’nin teşkil edeceği heyet dilediği takdirde malzemenin imalatında kullanılan malzemeleri imalatçı firmaya gideceği tarihi bildirmeden imalat yerine giderek numune alacak ve malzemenin muayene ve deneylerini ivedilikle 8.5 maddesinde belirtilen herhangi bir laboratuarda masrafı firmaya ait olmak üzere muayenesini yaptıracaktır . İmalatta kullanılan malzemeden bu muayene ve deneylerde mühürlü numunesine ve şartnameye uygun olmayanlar tespit edilirse malzemenin imalatı; üretici, şartnameye uygun malzeme temin edinceye kadar durdurulacaktır. Üretici bu malzemeyi temin ettikten sonra malzeme imalatına başladığını tekrar TCDD’ye bildirecek ve imalat sırasında muayene tekrarlanacaktır.

8.5. Malzeme; KİK’ca yayımlanan mal Alımları Denetim, Muayene ve Kabul İşlemlerine Dair Yönetmelik kapsamında teslim alınacaktır. Malzemenin, istek ve genel özellikler ile renk, görünüş, biçim ve işçilik bakımından muayenesi İdari şartnamede belirtilen teslim yerinde, Teknik özellikleri bakımından muayenesi ise, muayeneyle ilgili tüm, masrafları firmaya ait olmak üzere, idarece belirlenecek TSE, KOSGEB, TÜBİTAK ve Kamu Üniversite laboratuarları ile diğer tüm kamu kuruluşu laboratuarlarının herhangi birinden idarenin gözetiminde alınan numuneler üzerinden yapılacaktır. Muayenenin yapıldığı laboratuar dışındaki yukarıda belirtilen, diğer herhangi bir, laboratuar hakem laboratuar olacaktır.

8.6.Kontrol ve muayene sonunda uygun çıkmaması halinde muayeneye esas numunelerin ait olduğu

malzemenin tamamı reddedilir.

9.AMBALAJLAMA VE İŞARETLEME

9.1. Elbise arka ortaya yaka altına aşağıdaki bilgiler yazılı olan bir etiket içten dikilmiş olacaktır. Bu

etiket yıkamadan sonra deforme olmayacaktır. “firma adı, beden, üretim yılı”

9.2. Etiketin boyutları en az 3x3 cm olup, 9.1.deki bilgiler okunaklı büyüklük ve biçimde

yazılacaktır.

9.3. Bakım ve yıkama talimatı, sol yan astara tutturulmuş 3,5x5 cm ebatlarında olacaktır.

9.4. Her bir Elbise naylon, polietilen v.b. şeffaf bir poşete konulacaktır. Her poşetin içerisinde

dışarıdan bakıldığında görülebilecek şekilde takım beden numarasını belirten etiketler

bulunacaktır.

9.5. Aynı bedenden tulumların 10 adedi aynı nakliye ambalajı içinde bulunacaktır. Ambalajlar

üzerine malzeme adı, bedeni, miktarı, imal yılı, firma adı ve belirtilmesi gereken diğer hususlar

yazılacaktır. Nakliye ambalajı, içerisindeki ağırlığı taşıyabilecek sağlamlıkta, oluklu

mukavvadan yapılmış ve açılmayacak şekilde yapıştırılmış ve/veya çemberlenmiş olacaktır.

10. FİZİKSEL VE  KİMYASAL ÖZELLİKLERİN  MUAYENE  METODLARI

10.1- Göz Muayenesi     :   Random usulü seçilen numuneler şartnamesi  doğrultusunda gözle ve duyusal (dokunarak  veya koklayarak) tespiti mümkün özellikleri yönünden incelenir.

10.2- Ölçü Muayenesi    :   Random usulü seçilen numuneler düzgün bir yüzey üzerinde, milimetre taksimatlı  metre veya  kumpas kullanılarak   teknik   şartnamesi doğrultusunda boyutsal olarak  ölçülür.

10.3-Teknik şartname içindeki test metodları tablo-3 içinde gösterilmiştir.

| TABLO-3 LABORATUVAR TEST METODLARI |  |  |
| --- | --- | --- |
| TEST | TARİH | METOD |
| Malzeme Cinsi Tayini | 17.04.2003 | TS 1700 |
| Metrekare Ağırlığı Tayini | 28.02.1991 | TS 251 |
| İplik Sıklığı Tayini | 27.02.1996 | TS 250 EN 1049-2 |
| Kopma Mukavemeti Tayini | 12.02.2002 | TS EN ISO 13934-1 |
| Yırtılma Mukavemeti Tayini | 13.03.2002 | TS EN ISO 13937-2 |
| Tere Karşı Renk Haslığı Tayini | 14.06.2012 | TS EN ISO 105-E04 |
| Sürtünmeye Karşı Renk Haslığı Tayini | 27.04.2003 | TS EN ISO 105-X16 |
| Yıkamaya Karşı Renk Haslığı Tayini | 29.06.2009 | TS EN ISO 105-C09 |
| Hava Şartlarına Karşı Renk Haslığı Tayini | 17.10.2010 | TS 4460 EN ISO 105-B04 |
| pH Değeri Tayini | 12.02.2009 | TS EN ISO 3071 |
| Su Geçirmezlik | 12.04.2012 | TS 257 EN 20811/T1 |
| Tekstil Liflerinin tanınması | 04.03.1986 | TS 4739 |
| Reflektör şerit | 19.02.2009 | TS EN 471+A1 |
| Yıkamada Çekme Miktarı Tayini | 12.04.2012 | TS EN ISO 5077 |
| Rutubet Yüzdesi | 01.03.1974 | TS 248 |
| Aşınma Direnci | 11.04.2001 | TS EN ISO 12947-2 |
| Sürtünme Direnci | 30.03.2004 | TS 7475 |
| Boncuklanma direnci | 17.04.2002 | TS EN ISO 12945-1 |
| İplik Numarası | 10.01.1989 | TS 255 |
| Gün Işığına Karşı Renk Haslığı | 17.10.2010 | TS 4460 EN ISO 105-B04 |
| Dinlendirme Çekmesi | 12.04.2012 | TS EN ISO 5077 |
| Ütülemeye Karşı Renk Haslığı Tayini | 04.04.2000 | TS 472 EN ISO 105-X11 |
| Doku tipi |  | Büyüteçle tespit |
| Örgü |  | Büyüteçle tespit |
| Not:Bu teknik şartnamede belirtilen testler bu tablo içerisinde gösterilmiştir. Test ve muayene metodları referans olarak verilmiş olup , Laboratuvarların imkan ve kabiliyetlerine göre, ilgili diğer TSE muayene metodları veya literatürdeki diğer güncel uygun metodlar kabul edilecektir. |  |  |