|  | TCDD İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | MALZEME DAİRESİ BAŞKANLIĞI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ANKARA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | MEMUR BAY YAZLIK (KISA KOLLU) TİŞÖRT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | TEKNİK ŞARTNAMESİ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ŞARTNAME NO: 2015/1-6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ŞARTNAME NO: 2014/1-9 |
|  | HAZIRLAYANLAR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | IX-Bşk.Yrd. | Mustafa KÜÇÜK |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | IX.T.Müd. | Özkan KÖLE |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | IX-Şb.Müd.V. | Ömer ALICI |  |  | ONAY |  |  |  |  |  |
|  | IX.T.Tekstil Müh. | Murat BEKÖZ |  |  | IX-Başkan | Ruhi TARHAN |  |  |  |  |
|  | IX-Büro Şefi | Leyla ARAT |  |  | DÜZENLEME TARİHİ |  |  |  |  |  |
|  | IX-Memur | Cihan İMAM |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SAYFA SAYISI KAPAK DAHİL |  | 6 |  | 22.12.2014 |  |  |  |  |  |

TCDD MEMUR BAY YAZLIK (KISA KOLLU) PENYE TİŞÖRT

TEKNİK ŞARTNAMESİ

## 1.AMAÇ

Bu teknik şartname, TCDD Genel Müdürlüğünün ihtiyacı için satın alınacak “bay-memur yazlık penye tişört istek ve özellikleri, numune alma, kontrol ve muayene metotları ve ilgili hususları kapsamaktadır.

2. İSTEK VE ÖZELLİKLER

2.1. Penye tişört rengi verilen renk numunesiyle ile aynı olacaktır. Gözle fark edilebilir bariz bir renk tonu farklılığı olmayacaktır. Penye tişört, kesik, yırtık, patlak, potluk, eğrilik, ambalaj ve olağan dışı rahatsız edici koku bulunmayacaktır. Penye tişört görünümü olumsuz yönde etkileyebilecek dokuma, apre ve dikiş hataları olmayacaktır.

2.2. Teknik şartnamede belirtilen istek ve özellikler esastır. Mühürlü numune ;  şekil, biçim, zarafet , işçilik kalitesi ve şartnamede belirtilmeyen  hususlar bakımından geçerlidir.

2.3. Penye tişört örme ve terbiye işlemleri, görünüş, dikiş kalitesi, dökümlülük ve işçilik bakımından mühürlü numunesinden daha aşağı seviyede olmayacaktır.

2.4. Hatalı penye tişört 20 iş günü içerisinde tüm masraflar firmaya ait olmak üzere yenisi ile değiştirilecektir.

3.TEKNİK ÖZELLİKLER

### 3.1.Renk	: Koyu Lacivert (NUMUNE)

3.2.Malzeme	: % 100 Pamuk

3.3.Metrekare ağırlık	: En az 170 gr /m2

3.4.Ticari ev tipi yıkama haslığı:  4 (en az)

3.5.Tere karşı renk haslığı: 4 (en az)

3.6.Kuru temizleme haslığı: 4 (en az)

3.7.Işığa karşı renk haslığı: 4 (en az)

3.8.Dinlendirme çekmesi: En çok her iki yönde ayrı ayrı   ± %6

3.9. Toplam Keçeleşme + dinlendirme çekmesi: En çok her iki yönde ayrı ayrı   ± %6

3.10. Boncuklanma Değeri: En az 4

3.11.Yaş sürtünme haslığı: En az 4

3.12. Elyaf özelliği: 22 -24 Denye Ring İplik kullanılacaktır.

3.13. Örgü şekli: Pike (çift toplama)

4. DİKİŞ ÖZELLİKLERİ

4.1. Penye tişört dikişleri mühürlü numunelerindeki gibi  biçim, sıklık ve muntazamlıkta olacaktır.

  - Penye tişört üretimi sırasında kullanılacak dikişler 4 iplik olacaktır.

4.3. Etek ucu reçme baskı olacaktır.

4.4. Kopan dikişler en az 2 cm geriden başlanarak dikilmeye devam edilecektir. Dikiş kopuklukları,

dikilmeden atlanmış bölgeler ve ipliği temizlenmeden bırakılmış ürünler olmayacaktır.

4.5. Dikişle birleştirilmiş kumaşlar elle kuvvetlice çekildiğinde herhangi bir kopma, açılma olmayacaktır. Birleştirilen kısımlardan içeriye kıvrılan kumaşın az olmasından dolayı herhangi bir açıklık olmayacaktır. Dikişlerde büzülme olmayacaktır.

4.6. Etek ucu  2 cm (±0.5)reçme olacaktır.

4.7.Kumaşın açık ve kesik kenarları bu kısımlarda iplik çıkmasını engellemek amacıyla         kapatılacaktır.  Kapatma işlemi overlok dikişiyle veya içe katlanıp dikilerek yapılacaktır.

4.8. Dikiş payları dikişin sökülmesini engelleyecek ende olacaktır.

5. MODEL ÖZELLİKLERİ

5. Bay Penye tişört

5.1. Penye tişört mühürlü numunesine uygun olacaktır.

5.2. Penye tshırt sıfır yaka olacaktır.

5.3. Kollar ve yaka 2 cm (±0.5)den ribanalı olacaktır.

5.4. Etek ucu recme baskı yanlarda yırtmaç olacaktır.Yırtmaç 5cm ( ±0.5)

5.5. Bay penye tişörtlerinin beden ölçüleri standart beden ölçülerinde S(1)-M(2)-L(3)-XL(4)-XXL(5)-XXXL(6)  bedenlerinde olacaktır. Penye tişörtlerinin boyları  ±2 toleranslıdır.

| BEDEN | S(1) | M(2) | L(3) | XL(4) | XXL(5) | XXXL(6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GÖĞÜS(cm) | 48 | 52 | 56 | 60 | 62 | 63 |
| BOY(cm) | 68 | 70 | 71 | 73 | 75 | 77 |
| KOL BOYU(cm) | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |

6-      NUMUNE ALMA PLANI:

6.1. Tişörtlerin muayenesi için numune alma planı aşağıdaki gibi olup muayenede sarf edilecek malzemeler firmasınca karşılanacaktır.

Parti Büyüklüğü 		Muayeneler için alınacak 	Deneyler için alınacak

(Tişört)			Numune miktar (Tişört)	Numune miktarı (Tişört)

500’e kadar                                        50                                              3

501-1200			            80				   3

1201-3200		         	            125			  	   5

3201-10000			            200				   5

10001-35000			            315				   5

Muayenede sarf edilen malzeme firmasınca karşılanacaktır.

6.2. Kabule ve redde esas kriter miktarları aşağıdaki gibidir.

| Muayeneye Arz Olunan Parti Büyüklüğü (Adet) | Numune Olarak Alınacak Miktar (Adet) | Kabul Edilebilir Kritik Hata Sayısı (En Çok) | Kabul Edilebilir Büyük Hata Sayısı (En Çok) | Kabul Edilebilir Toplam Hata Sayısı (Büyük+Küçük) (En Çok) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 500’e kadar | 50 | 0 | 3 | 7 |
| 501-1200 | 80 | 1 | 5 | 11 |
| 1200-3200 | 125 | 1 | 7 | 15 |
| 3200-10000 | 200 | 2 | 10 | 21 |
| 10000-35000 | 315 | 3 | 14 | 27 |

6.3. Görünüş muayenesinde kullanılacak kritik büyük ve küçük hatalar aşağıdaki gibidir

| TANIMI | BÜYÜ | KÜÇÜ | KRITIK |
| --- | --- | --- | --- |
| Kesik, delik, yırtık, patlak ve kolayca görülebilen iplik kaçıkları, kumaş hatalarının bulunması |  |  | X |
| Herhangi bir yağlı, kirli, lekeli yerlerin bulunması |  |  | X |
| Her hangi bir parçasının veya logoların eksik, farklı veya eğik olması yanlış yerde bulunması, kanat farkının olması |  |  | X |
| Dikiş uçlarının belirtildiği gibi pekiştirilmemiş olması | X |  |  |
| Dikiş büzülmesi. Dikiş dönmesi gibi görünümü bozan dikiş hataları olması |  |  | X |
| Dikiş ayarsızlığından dikişin zincir yapması | X |  |  |
| Kesilmemiş (Temizlenmemiş) ve sarkan dikiş ipliği veya kumaş ipliği uçları bulunması |  | X |  |
| Simetrik parçaların doku yönü bakımından gözü rahatsız edecek şekilde eş durumda dikilmemiş olması |  |  | X |
| Herhangi bir yerde normalden kolayca fark edilebilecek ve görünüm düzgünlüğünü bozacak ölçüde dikiş yığılması olması ve dikiş atlaması | X |  |  |
| Boyama hatası nedeniyle dalgalı farklı tondaki bölgelerin bulunması | X |  |  |
| Düğmelerin kırık olması ve fermuar dişlerinin bozuk olması | X |  |  |
| Etiketin eksik olması ve gereken bilgilerin yazılmamış olması | X |  |  |

7. KONTROL VE MUAYENE

7.1. Boyut muayenesi: Numuneler esnetilmeden serbest halde uygun bir ölçü aleti ile ölçülür ve teknik şartnamede istenen değerleri karşılayıp karşılamadığına bakılır.

7.2.Numune almak için gerekli personel ve malzeme firma tarafından muayene esnasında hazır bulunacaktır. Muayene için numune olarak alınmak sureti ile eksilen miktar firma tarafından tamamlanacaktır. Muayene esnasında bozulan ambalajların kapatılması firma tarafından yapılacaktır.

7.3. Mühürlü numune burada belirtilmeyen ve kendisine atıf yapılan hususlar bakımından geçerli

olacaktır.

7.4.İmalatçı firma teslim edeceği malzemenin imalatına başlandığını TCDD’ye bildirecektir.

TCDD’nin teşkil edeceği heyet dilediği takdirde malzemenin imalatında kullanılan malzemeleri imalatçı firmaya gideceği tarihi bildirmeden imalat yerine giderek imalatta kullanılan malzemeden isterse numune alacak ve malzemenin muayene ve deneylerini ivedilikle 7.5 maddesinde belirtilen herhangi bir laboratuarda masrafı firmaya ait olmak üzere muayenesini yaptıracaktır. İmalatta kullanılan malzemeden bu muayene ve deneylerde mühürlü numunesine ve şartnameye uygun olmayanlar tespit edilirse malzemenin imalatı; üretici, şartnameye uygun malzeme temin edinceye kadar durdurulacaktır. Üretici bu malzemeyi temin ettikten sonra malzeme imalatına başladığını tekrar TCDD’ye bildirecek ve imalat sırasında muayene tekrarlanacaktır.

7.5. Malzemenin ; KİK’ca yayımlanan mal Alımları Denetim, Muayene ve Kabul İşlemlerine Dair                  Yönetmelik kapsamında teslim alınacaktır. Malzemenin, istek ve genel özellikler ile renk, görünüş, biçim ve işçilik bakımından muayenesi idari şartnamede belirtilen teslim yerinde                                               , Teknik özellikleri bakımından muayenesi ise, muayeneyle ilgili tüm, masrafları firmaya ait olmak üzere, idarece belirlenecek TSE, KOSGEB, TÜBİTAK ve Kamu Üniversite laboratuarları ile diğer tüm kamu kuruluşu laboratuarlarının herhangi birinden idarenin gözetiminde alınan numuneler üzerinden yapılacaktır. Muayenenin yapıldığı laboratuar dışındaki yukarıda belirtilen, diğer herhangi bir, laboratuar hakem laboratuar olacaktır.

7.6. Teslim edilen malzemeden 1 adet fazla numune üzerine tarih, sözleşme veya sipariş mektubunun tarihi ve no.su yazılarak numune alan heyet tarafından imzalanıp, etiketlenip, mühürlendikten sonra şahit numune olarak saklanacaktır. Mühürlü ve şahit numunelerin saklanma süresi alındığı tarihten itibaren resmi olarak bir bildirim olmaması durumunda 1(bir)yıldır.

7.7.Kontrol ve muayene sonunda uygun çıkmaması halinde muayeneye esas numunelerin ait olduğu malzemenin tamamı reddedilir.

7.8.İdarece gerekli görüldüğü durumlarda, yüklenici firmanın üretim tesislerinde ara denetim yapabilecektir.

8.AMBALAJLAMA VE İŞARETLEME

8.1. Penye tişört arka yaka kısmına aşağıdaki bilgiler yazılı olan bir etiket içten dikilmiş olacaktır. Bu etiket yıkamadan sonra deforme olmayacaktır. firma adı, beden, üretim yılı

8.2.Etiketin boyutları en az 3x3 cm olup, 8.1.deki bilgiler okunaklı biçimde yazılacaktır.

8.3.Bakım ve yıkama talimatı, sol yana tutturulmuş 3.5x5 cm ebatlarında olacaktır.

8.4. Her bir penye tişört naylon, polietilen v.b. şeffaf bir poşete konulacaktır. Her poşetin içerisinde dışarıdan bakıldığında görülebilecek şekilde penye tshırt beden numarasını belirten etiketler bulunacaktır.

8.5. Aynı bedenden Penye tişörtlerin 30 adedi aynı nakliye ambalajı içinde bulunacaktır. Ambalajlar üzerine malzeme adı, bedeni, miktarı, imal yılı, firma adı ve şartnamede belirtilen başka hususlar yazılacaktır. Nakliye ambalajı, içerisindeki ağırlığı taşıyabilecek sağlamlıkta, oluklu mukavvadan yapılmış ve açılmayacak şekilde yapıştırılmış olacaktır.

9. FİZİKSEL VE  KİMYASAL ÖZELLİKLERİN  MUAYENE  METODLARI

9.1- Göz Muayenesi     :   Random usulü seçilen numuneler şartnamesi  doğrultusunda gözle ve duyusal (dokunarak  veya koklayarak) tespiti mümkün özellikleri yönünden incelenir.

9.2- Ölçü Muayenesi    :   Random usulü seçilen numuneler düzgün bir yüzey üzerinde, milimetre taksimatlı  metre veya  kumpas kullanılarak   teknik   şartnamesi doğrultusunda boyutsal olarak  ölçülür.

9.3-Teknik şartname içindeki test metodları tablo-3 içinde gösterilmiştir.

| TABLO-3 LABORATUVAR TEST METODLARI |  |  |
| --- | --- | --- |
| TEST | TARİH | METOD |
| Malzeme Cinsi Tayini | 17.04.2003 | TS 1700 |
| Metrekare Ağırlığı Tayini | 28.02.1991 | TS 251 |
| İplik Sıklığı Tayini | 27.02.1996 | TS 250 EN 1049-2 |
| Kopma Mukavemeti Tayini | 12.02.2002 | TS EN ISO 13934-1 |
| Yırtılma Mukavemeti Tayini | 13.03.2002 | TS EN ISO 13937-2 |
| Tere Karşı Renk Haslığı Tayini | 14.06.2012 | TS EN ISO 105-E04 |
| Sürtünmeye Karşı Renk Haslığı Tayini | 27.04.2003 | TS EN ISO 105-X16 |
| Yıkamaya Karşı Renk Haslığı Tayini | 29.06.2009 | TS EN ISO 105-C09 |
| Hava Şartlarına Karşı Renk Haslığı Tayini | 17.10.2010 | TS 4460 EN ISO 105-B04 |
| pH Değeri Tayini | 12.02.2009 | TS EN ISO 3071 |
| Su Geçirmezlik | 12.04.2012 | TS 257 EN 20811/T1 |
| Tekstil Liflerinin tanınması | 04.03.1986 | TS 4739 |
| Reflektör şerit | 19.02.2009 | TS EN 471+A1 |
| Yıkamada Çekme Miktarı Tayini | 12.04.2012 | TS EN ISO 5077 |
| Rutubet Yüzdesi | 01.03.1974 | TS 248 |
| Aşınma Direnci | 11.04.2001 | TS EN ISO 12947-2 |
| Sürtünme Direnci | 30.03.2004 | TS 7475 |
| Boncuklanma direnci | 17.04.2002 | TS EN ISO 12945-1 |
| İplik Numarası | 10.01.1989 | TS 255 |
| Gün Işığına Karşı Renk Haslığı | 17.10.2010 | TS 4460 EN ISO 105-B04 |
| Dinlendirme Çekmesi | 12.04.2012 | TS EN ISO 5077 |
| Ütülemeye Karşı Renk Haslığı Tayini | 04.04.2000 | TS 472 EN ISO 105-X11 |
| Doku tipi |  | Büyüteçle tespit |
| Örgü |  | Büyüteçle tespit |
| Not:Bu teknik şartnamede belirtilen testler bu tablo içerisinde gösterilmiştir. Test ve muayene metodları referans olarak verilmiş olup , Laboratuvarların imkan ve kabiliyetlerine göre, ilgili diğer TSE muayene metodları veya literatürdeki diğer güncel uygun metodlar kabul edilecektir. |  |  |