|  | TCDD İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | MALZEME DAİRESİ BAŞKANLIĞI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ANKARA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | MEMUR BAY YAZLIK İŞ ELBİSESİ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (Tren Odacıları) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | TEKNİK ŞARTNAMESİ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ŞARTNAME NO: 2015/1-9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ŞARTNAME NO: 2014/1-9 |
|  | HAZIRLAYANLAR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | IX-Bşk.Yrd. | Mustafa KÜÇÜK |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | IX.T.Müd. | Özkan KÖLE |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | IX-Şb.Müd.V. | Ömer ALICI |  |  | ONAY |  |  |  |  |  |
|  | IX.T.Tekstil Müh. | Murat BEKÖZ |  |  | IX-Başkan | Ruhi TARHAN |  |  |  |  |
|  | IX-Büro Şefi | Leyla ARAT |  |  | DÜZENLEME TARİHİ |  |  |  |  |  |
|  | IX-Memur | Cihan İMAM |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SAYFA SAYISI KAPAK DAHİL |  | 7 |  | 22.12.2014 |  |  |  |  |  |

TCDD GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BAY YAZLIK İŞ ELBİSESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

(tren odacısı) (A- GÖMLEK, B- PANTOLON)

## 1.AMAÇ

Bu teknik şartname, TCDD Genel Müdürlüğünün ihtiyacı için satın alınacak “Bay Yazlık İş Elbisesi A-kısa kollu gömlek ve B-pantolon”un istek ve özellikleri, numune alma, kontrol ve muayene metotları ve ilgili hususları kapsamaktadır.

2. İSTEK VE ÖZELLİKLER

2.1. Yazlık iş elbisesinin rengi verilen renk numunesiyle aynı olacaktır.  Gözle fark edilebilir bariz bir renk tonu farklılığı olmayacaktır. Kesik, yırtık, patlak, potluk, eğrilik ve olağan dışı rahatsız edici koku bulunmayacaktır. Görünümü olumsuz yönde etkileyebilecek dokuma, apre ve dikiş hataları olmayacaktır.

2.2.Teknik şartnamede belirtilen  istek ve özellikler esastır. Mühürlü numune renk, şekil, biçim, zarafet ve işçilik kalitesi hususlarında geçerlidir.

2.3.Dokuma ve terbiye işlemleri, görünüş, dikiş kalitesi, dökümlülük ve işçilik bakımından mühürlü numunesinden daha aşağı seviyede olmayacaktır.

2.4.Hatalı iş elbiseleri 20 iş günü içerisinde tüm masraflar firmaya ait olmak üzere yenisi ile değiştirilecektir.

3.TEKNİK ÖZELLİKLER

3.1.Fiziksel Ve Kimyasal Özellikler

### 3.1.1Renk	: Lacivert  (NUMUNE)

3.1.2.Doku	: 2/1 dimi (uygun büyüteç ile)

3.1.3.Malzeme	:  % 65 polyester (± 5), % 35 pamuk( ± 5)

3.1.4.İplik sıklıkları	: çözgü en az 30 adet / cm, atkı en az  20  adet / cm

3.1.5.Metrekare ağırlık	: en az 190 gr /m2

3.1.6.Kopma mukavemeti	: çözgü en az 400N, atkı en az  300N

3.1.7.Yırtılma mukavemeti	: çözgü en az 25N, atkı en az 15N

3.1.8.Tere karşı renk haslığı	  : en az 4

3.1.9.Sürtünmeye karşı renk haslığı: Kuru en az 4, Yaş en az 4

3.1.10. Yıkamada Çekme Miktarı: Çözgü en fazla %2, Atkı en fazla %2

3.1.11. Yıkamaya karşı renk haslığı: en az 3

3.1.12. Sürtünme Direnci: En az 15.000 Devirde atkı ve çözgüde kopma meydana gelmeyecektir.

3.1.13. Boncuklanma Direnci: En az 4 (18000 devirde)

4. DİKİŞ ÖZELLİKLERİ

4.1. Dikişler mühürlü numunelerindeki gibi 1.kalite biçim ve sıklıkta ve muntazamlıkta olacaktır.

  - Üretimi sırasında kullanılacak tüm iç dikişler 10 cm' de 35 dikiş adımı olacak biçimde yapılacaktır.

4.3. Üst dikişler çıma olacaktır.

4.4. Kopan dikişler en az 2 cm geriden başlanarak dikilmeye devam edilecektir. Dikiş kopuklukları,        dikilmeden atlanmış bölgeler ve ipliği temizlenmeden bırakılmış ürünler olmayacaktır.

4.5. Dikişle birleştirilmiş kumaşlar elle kuvvetlice çekildiğinde herhangi bir kopma, açılma olmayacaktır. Birleştirilen kısımlardan içeriye kıvrılan kumaşın az olmasından dolayı herhangi bir açıklık olmayacaktır. Dikişlerde büzülme olmayacaktır.

4.6. Kumaşın açık ve kesik kenarları bu kısımlarda iplik çıkmasını engellemek amacıyla kapatılacaktır. Kapatma işlemi overlok dikişiyle veya içe katlanıp dikilerek yapılacaktır.

4.7. Dikiş payları dikişin sökülmesini engelleyecek ende olacaktır.

4.8. Pantolonların Cep ağzında gazi dikişi vardır.

4.9. Pantolonlarda kemerde sol taraf sağ taraf üzerine ilikle binmeli ve kemer tutma briti olacaktır.

GÖMLEK ÖLÇÜ TABLOSU

Gömlek ölçülerinde tüm toleranslar ± 1,5 cm dir.

5. A. MODEL ÖZELLİKLERİ GÖMLEK

5.a Bay Gömlek

5.a.1. Gömleklerin şekli TCDD mühürlü numunesine uygun olacaktır.

5.a.2. Apaş yaka, kışlık, uzun kollu boydan uzun gömlek olacaktır.

5.a.3. Bedende 3 adet cep vardır. İkisi altta, biri üstte cepler aynı beden kumaşından, körükleri kırmızı kumaştan olacak

5.a.4. Sol göğüs üstünde 55 mm çapında, arka sırtta 15 cm çapında, kurumsal renklerde TCDD logosu olacaktır.

5.a.5. 5 adet düz kumaş rengi 28 boy düğme olacaktır.

5.a.6. Yakada kağıt tela kullanılacak.

5.a.7. Dikiş payları 1 cm kapalı overlok çekilecektir.

5.a.8.Arka ortada kapalı yırtmaç

5.a.9.Kol ağzı ve etek ucu 2,5+1cm makine olacak

5. B. MODEL ÖZELLİKLERİ PANTOLON

5.b Bay Pantolon

5.b.1. Pantolonun şekli TCDD mühürlü numunesine uygun olacaktır.

5.b.2. Pantolonlar tek pile kendinden kemerli yandan lastikli önden fermuarlı ütü izli olacaktır.

5.b.3. Pantolon paçaları overloklu açık paça bırakılacaktır.

5.b.4. Kemer genişliği 4 cm olacaktır. Yan lastik eni 3,5 cm.dir.

5.b.5. Kemer üzerinde 4,5 cm boyunda 6 adet köprü bulunacaktır.

5.b.6. Pantolonlarda öne meyilli iki ön cep, arkada sağda tek cep olacaktır.

5.b.7. Pantolon dikişleri düz dikiş olacak ayrıca kumaş rengine uygun iplikle dikilecektir.

5.b.8. Ön cepler, arka cep kenarları, kemer köprü üstleri ve patlet bitimi ponteriz olacaktır.

5.b.9.Önde ve arkada 1 er adet 24 boy düğme olacaktır.

5.b.10.Düz 20 cm lik plastik diş fermuar olacak kumaş renginde

5.b.11. Bay pantolonlarının beden ölçüleri aşağıdaki gibi olacaktır. Pantolon ölçüleri ± 1,5 cm                      toleranslıdır.

| BAY PANTOLON BEDEN ÖLÇÜLERİ |  |  |
| --- | --- | --- |
| Beden No | Boy (cm) | Bel (cm) |
| 40 | 110 | 36 |
| 42 | 110 | 38 |
| 44 | 112 | 40 |
| 46 | 112 | 42 |
| 48 | 112 | 44 |
| 50 | 112 | 46 |
| 52 | 112 | 48 |
| 54 | 115 | 50 |
| 56 | 115 | 52 |
| 58 | 115 | 54 |

6-      NUMUNE ALMA PLANI:

6.1. Elbiselerin  muayenesi için numune alma planı aşağıdaki gibi olup muayenede sarf edilecek malzemeler firmasınca karşılanacaktır.

Parti Büyüklüğü 		Muayeneler için alınacak 	Deneyler için alınacak

(Elbise)			Numune miktar (Elbise)	Numune miktarı (Elbise)

500’e kadar                                        50                                              3

501-1200			            80				   3

1201-3200		         	            125			  	   5

3201-10000			            200				   5

10001-35000			            315				   5

6.2. Görünüş muayenesinde kullanılacak kritik büyük ve küçük hatalar aşağıdaki gibidir

| TANIMI | BÜYÜ | KÜÇÜ | KRITIK |
| --- | --- | --- | --- |
| Kesik, delik, yırtık, patlak ve kolayca görülebilen iplik kaçıkları, kumaş hatalarının bulunması |  |  | X |
| Herhangi bir yağlı, kirli, lekeli yerlerin bulunması |  |  | X |
| Her hangi bir parçasının veya logoların eksik, farklı veya eğik olması yanlış yerde bulunması, kanat farkının olması |  |  | X |
| Dikiş uçlarının belirtildiği gibi pekiştirilmemiş olması | X |  |  |
| Dikiş büzülmesi. Dikiş dönmesi gibi görünümü bozan dikiş hataları olması |  |  | X |
| Dikiş ayarsızlığından dikişin zincir yapması | X |  |  |
| Kesilmemiş (Temizlenmemiş) ve sarkan dikiş ipliği veya kumaş ipliği uçları bulunması |  | X |  |
| Simetrik parçaların doku yönü bakımından gözü rahatsız edecek şekilde eş durumda dikilmemiş olması |  |  | X |
| Herhangi bir yerde normalden kolayca fark edilebilecek ve görünüm düzgünlüğünü bozacak ölçüde dikiş yığılması olması ve dikiş atlaması | X |  |  |
| Boyama hatası nedeniyle dalgalı farklı tondaki bölgelerin bulunması | X |  |  |
| Düğmelerin kırık olması ve fermuar dişlerinin bozuk olması | X |  |  |
| Etiketin eksik olması ve gereken bilgilerin yazılmamış olması | X |  |  |

6.3. Kabule ve redde esas kriter miktarları aşağıdaki gibidir.

| Muayeneye Arz Olunan Parti Büyüklüğü (Adet) | Numune Olarak Alınacak Miktar (Adet) | Kabul Edilebilir Kritik Hata Sayısı (En Çok) | Kabul Edilebilir Büyük Hata Sayısı (En Çok) | Kabul Edilebilir Toplam Hata Sayısı (Büyük+Küçük) (En Çok) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 500’e kadar | 50 | 0 | 3 | 7 |
| 501-1200 | 80 | 1 | 5 | 11 |
| 1200-3200 | 125 | 1 | 7 | 15 |
| 3200-10000 | 200 | 2 | 10 | 21 |
| 10000-35000 | 315 | 3 | 14 | 27 |

7. KONTROL VE MUAYENE

7.1.Numuneler esnetilmeden serbest halde uygun bir ölçü aleti ile ölçülür ve teknik şartnamede istenen değerleri karşılayıp karşılamadığına bakılır.

7.2İş elbiselerinin muayenesi normal gün ışığında 1 metre mesafeden 6.2’de belirtilen kritik

hatalar yönünden tek tek gözden geçirilerek kontrol edilecektir.

7.3.Alınan numuneler ölçüler ve hatalar yönünden %100 göz muayenesine tabi tutulacaktır.

7.4.Büyük ve toplam (büyük + küçük) hataların muayenesi için numune alma bu muayeneler, kritik hataların muayenesi için ayrılan kolilerin üzerinde yapılacak ve mümkün olduğu kadar çok koliden numune alınması esas olacaktır.

7.5.Numune almak için gerekli personel ve malzeme firma tarafından muayene esnasında hazır bulunacaktır. Muayene için numune olarak alınmak sureti ile eksilen miktar firma tarafından tamamlanacaktır. Muayene esnasında bozulan ambalajların kapatılması firma tarafından yapılacaktır.

7.6.Mühürlü numune burada belirtilmeyen ve kendisine atıf yapılan hususlar bakımından geçerli olacaktır.Mühürlü ve şahit numunelerin saklanma süresi resmi olarak bil bildirim olmaması durumunda 1(bir) yıldır.

7.7.İmalatçı firma teslim edeceği malzemenin imalatına başlandığını TCDD’ye bildirecektir. TCDD’nin teşkil edeceği heyet dilediği takdirde malzemenin imalatında kullanılan malzemeleri imalatçı firmaya gideceği tarihi bildirmeden imalat yerine giderek numune alacak ve malzemenin muayene ve deneylerini ivedilikle yaptıracaktır. İmalatta kullanılan malzemeden bu muayene ve deneylerde mühürlü numunesine ve şartnameye uygun olmayanlar tespit edilirse malzemenin imalatı; üretici, şartnameye uygun malzeme temin edinceye kadar durdurulacaktır. Üretici bu malzemeyi temin ettikten sonra malzeme imalatına başladığını tekrar TCDD’ye bildirecek ve imalat sırasında muayene tekrarlanacaktır.

7.8. Malzeme; KİK’ca yayımlanan mal Alımları Denetim, Muayene ve Kabul İşlemlerine Dair Yönetmelik kapsamında teslim alınacaktır. Malzemenin, istek ve genel özellikler ile renk, görünüş, biçim ve işçilik bakımından muayenesi İdari şartnamede belirtilen teslim yerinde, Teknik özellikleri bakımından muayenesi ise, muayeneyle ilgili tüm, masrafları firmaya ait olmak üzere, idarece belirlenecek TSE, KOSGEB, TÜBİTAK ve Kamu Üniversite laboratuarları ile diğer tüm kamu kuruluşu laboratuarlarının herhangi birinden idarenin gözetiminde alınan numuneler üzerinden yapılacaktır. Muayenenin yapıldığı laboratuar dışındaki yukarıda belirtilen, diğer herhangi bir, laboratuar hakem laboratuar olacaktır.

7.9.Kontrol ve muayene sonunda uygun çıkmaması halinde muayeneye esas numunelerin ait olduğu

malzemenin tamamı reddedilir.

8  .AMBALAJLAMA VE İŞARETLEME

8.1.Gömleklerde ve pantolonlarda arka ortaya aşağıdaki bilgiler yazılı olan bir etiket içten dikilmiş

olacaktır. Bu etiket yıkamadan sonra deforme olmayacaktır. “firma adı, beden, üretim yılı”

8.2.Etiketin boyutları en az 3x3 cm olup, 8.1.deki bilgiler okunaklı büyüklük ve biçimde

yazılacaktır.

8.3.Bakım ve yıkama talimatı, gömlekte sol yan içe, pantolonda sol yan kemer altına tutturulmuş

3,5x5 cm ebatlarında olacaktır.

8.4.Her bir iş elbisesi naylon, polietilen v.b. şeffaf bir poşete konulacaktır. Her poşetin içerisinde

dışarıdan bakıldığında görülebilecek şekilde elbisenin beden numarasını belirten etiketler

bulunacaktır.

8.5.Aynı bedenden kışlık iş elbiselerinden 10 adedi aynı nakliye ambalajı içinde bulunacaktır.

Ambalajlar üzerine malzeme adı, bedeni, miktarı, imal yılı, firma adı ve belirtilmesi gereken

diğer hususlar yazılacaktır. Nakliye ambalajı, içerisindeki ağırlığı sağlayabilecek sağlamlıkta

çift oluklu mukavvadan yapılmış ve açılmayacak şekilde yapıştırılmış ve/veya çemberlenmiş

olacaktır.

9. FİZİKSEL VE  KİMYASAL ÖZELLİKLERİN  MUAYENE  METODLARI

9.1- Göz Muayenesi     :   Random usulü seçilen numuneler şartnamesi  doğrultusunda gözle ve duyusal (dokunarak  veya koklayarak) tespiti mümkün özellikleri yönünden incelenir.

9.2- Ölçü Muayenesi    :   Random usulü seçilen numuneler düzgün bir yüzey üzerinde, milimetre taksimatlı  metre veya  kumpas kullanılarak   teknik   şartnamesi doğrultusunda boyutsal olarak  ölçülür.

9.3-Teknik şartname içindeki test metodları tablo-3 içinde gösterilmiştir.

| TABLO-3 LABORATUVAR TEST METODLARI |  |  |
| --- | --- | --- |
| TEST | TARİH | METOD |
| Malzeme Cinsi Tayini | 17.04.2003 | TS 1700 |
| Metrekare Ağırlığı Tayini | 28.02.1991 | TS 251 |
| İplik Sıklığı Tayini | 27.02.1996 | TS 250 EN 1049-2 |
| Kopma Mukavemeti Tayini | 12.02.2002 | TS EN ISO 13934-1 |
| Yırtılma Mukavemeti Tayini | 13.03.2002 | TS EN ISO 13937-2 |
| Tere Karşı Renk Haslığı Tayini | 14.06.2012 | TS EN ISO 105-E04 |
| Sürtünmeye Karşı Renk Haslığı Tayini | 27.04.2003 | TS EN ISO 105-X16 |
| Yıkamaya Karşı Renk Haslığı Tayini | 29.06.2009 | TS EN ISO 105-C09 |
| Hava Şartlarına Karşı Renk Haslığı Tayini | 17.10.2010 | TS 4460 EN ISO 105-B04 |
| pH Değeri Tayini | 12.02.2009 | TS EN ISO 3071 |
| Su Geçirmezlik | 12.04.2012 | TS 257 EN 20811/T1 |
| Tekstil Liflerinin tanınması | 04.03.1986 | TS 4739 |
| Reflektör şerit | 19.02.2009 | TS EN 471+A1 |
| Yıkamada Çekme Miktarı Tayini | 12.04.2012 | TS EN ISO 5077 |
| Rutubet Yüzdesi | 01.03.1974 | TS 248 |
| Aşınma Direnci | 11.04.2001 | TS EN ISO 12947-2 |
| Sürtünme Direnci | 30.03.2004 | TS 7475 |
| Boncuklanma direnci | 17.04.2002 | TS EN ISO 12945-1 |
| İplik Numarası | 10.01.1989 | TS 255 |
| Gün Işığına Karşı Renk Haslığı | 17.10.2010 | TS 4460 EN ISO 105-B04 |
| Dinlendirme Çekmesi | 12.04.2012 | TS EN ISO 5077 |
| Ütülemeye Karşı Renk Haslığı Tayini | 04.04.2000 | TS 472 EN ISO 105-X11 |
| Doku tipi |  | Büyüteçle tespit |
| Örgü |  | Büyüteçle tespit |
| Not:Bu teknik şartnamede belirtilen testler bu tablo içerisinde gösterilmiştir. Test ve muayene metodları referans olarak verilmiş olup , Laboratuvarların imkan ve kabiliyetlerine göre, ilgili diğer TSE muayene metodları veya literatürdeki diğer güncel uygun metodlar kabul edilecektir. |  |  |